# A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## A.1. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Obec Mrsklesy nemá  v současné době zpracovaný a schválený územní plán, který stanovuje zásady funkčního využití území včetně řešení technické infrastruktury tak, aby byl umožněn rozvoj obce a zároveň zachovány veškeré stávající hodnoty území, a to přírodní, krajinné, kulturní a historické.

Územní plán představuje dohodu obce, občanů a státu při souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy o respektování způsobu využití území a vytváření předpokladů pro něj po dobu návrhového období.

Schválený územní plán je podkladem pro zpracovávání vyšších stupňů územně plánovací dokumentace a podkladem pro územní řízení. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační úpravy slouží jako podklad pro případné vyvlastnění ve veřejném zájmu, pokud není dosaženo dohody všech zúčastněných stran.

### Hlavními cíli rozvoje obce jsou :

- navrhnout účinnou koncepci využití území, jeho organizaci se zřetelem na zabezpečení souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území

- určení zásad funkčního a prostorového uspořádání daného území a limitů využití území

- zabezpečit podmínky pro stabilizaci obyvatelstva

- zachovat či zvýraznit tradiční urbanistickou strukturu obce

- zhodnotit stávající plochy pro bydlení, výrobu, občanské vybavení a navrhnout nejvýhodnější způsob jejich následného využívání

- navrhnout plochy pro novou výstavbu bydlení

- vymezit plochy pro výrobní činnosti

- prověřit možnost technického vybavení území s návrhem příslušných opatření

- stanovit zásady řešení dopravy v obci

- vymezit plochy veřejného zájmu, veřejně prospěšných staveb, koncepčně řešit prvky ÚSES a zajistit rehabilitaci a rozvíjení přírodních hodnot krajiny

- zkvalitnit životní prostředí v obci

## A.2. ZHODNOCENÍ VZTAHU DŘÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

V roce 2000 byly zahájeny práce na urbanistické studii obce Mrsklesy, která byla v březnu roku 2001 projednána jako koncept územního plánu  obce. Urbanistická studie byla  zpracována v rozsahu katastrálního území obce Mrsklesy a řešila stávající funkční využití území a rozvoj obce jak v oblastech bydlení, občanské vybavenosti a sportovně rekreačních aktivit, tak v oblasti dopravy a technické infrastruktury. Součástí studie bylo vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu v jednotlivých rozvojových plochách.

Na základě výsledků projednání US a vyhodnocení stanovisek a připomínek DOSS byl zpracován čistopis urbanistické studie, kde byly připomínky zapracovány.

Vzhledem k tomu, že došlo k časovému odstupu zpracování návrhu územního plánu, byl před zpracováním návrhu zadání ÚpnO aktualizován současný stav území včetně technické infrastruktury na podkladě aktualizovaných digitálních mapových podkladů a rovněž byly vyhodnoceny a doplněny záměry rozvoje obce obsažené v US. Zpracován byl Výkres limitů využití území, který je součástí Zadání územního plánu obce.

## A.3. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Územní plán obce Mrsklesy je zpracován na podkladě schváleného Zadání územního plánu, které bylo zpracováno pořizovatelem územně plánovací dokumentace, tj. Městským úřadem Velká Bystřice, odborem výstavby (pověřeným obcí Mrsklesy zajištěním pořízení ÚpnO). Zadání pro zpracování územního plánu splňuje funkci Souborného stanoviska, zpracovaného na základě projednání urbanistické studie nahrazující koncept územního plánu a dále na základě aktualizace problémového výkresu, ve kterém byly vymezeny nově vzniklé požadavky na rozvoj obce hlavně v oblasti bydlení.

Zadání územního plánu obce Mrsklesy je zpracováno dle ustanovení Stavebního zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhl. 570/2002 Sb. Zadání územního plánu bylo projednáno v období duben – květen 2006 a schváleno obecním zastupitelstvem dne 16.8.2006.

### Zadání územního plánu obce Mrsklesy je splněno následujícím způsobem :

a.	Důvody pro pořízení ÚpnO a stanovení hlavních cílů rozvoje území

Pořízení územního plánu schválilo obecní zastupitelstvo usnesením ze dne 22.6.2005. Obec nemá dosud žádný platný závazný dokument pro rozhodování o využití území a rozvoji obce.

b.	Výčet katastrálních území

Bez požadavků.

c.	Požadavky vyplývající pro řešení území z územního plánu velkého územního celku a z programu rozvoje okresu a obce

Splněno v souladu se zadáním.

d.	Význam a funkce ve struktuře osídlení, požadavky vyplývající z širších vztahů v území

Bez požadavků.

e.	požadavky vyplývající za základních demografických, sociálních a ekonomických údajů obce a výhledů

Splněno v souladu se zadáním.

f.	Požadavky a podmínky pro rozvoj obce, požadavky na zohlednění hodnot jejího území (historických, kulturních, urbanistických, přírodních, apod.)

Splněno v souladu se zadáním.

g.	Požadavky na vymezení zastavitelných území

Splněno v souladu se zadáním.

h.	Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek, využitelnosti přírodních zdrojů a ochranu krajiny (včetně ochrany zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkce lesa) a na územní systémy ekologické stability

Splněno v souladu se zadáním, nedochází k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa, etapizace výstavby je doložena ve výkrese 2b.

i.	Požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich ochranných pásem

Splněno v souladu se zadáním

j.	Požadavky na řešení konceptu dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady

Splněno v souladu se zadáním. Je zpracována hluková studie, která je součástí územně plánovací dokumentace a na jejímž základě byly upraveny jednotlivé záměry rozvoje obce. Oproti urbanistické studii je nově navržena koncepce odkanalizování, a to v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. Doplněna je trasa dálkového kabelu provozovaného AĆR.

k.	Požadavky vyplývající z dalších právních předpisů (např. Zájmů obrany státu, civilní ochrany, ochrany ložisek nerostných surovin a jejich těžbu, ochrany před povodněmi, apod.)

Splněno v souladu se zadáním.

l.	Požadavky a podmínky pro řešení vzájemných vztahů části obce a vztahů se sousedními obcemi

Bez požadavků.

m.	Požadavky na nutné asanační zásahy

Bez požadavků.

n.	Okruhy problémů řešení, vyplývající z průzkumů a rozborů

V rámci aktualizace problémového výkresu byly vymezeny nově rozvojové lokality pro bydlení, občanskou vybavenost a rekreační využití včetně potřeby napojení na stávající komunikační síť a řešení technické infrastruktury

Nutnost zpracování hlukové studie a její výsledky zapracovat do územního plánu.

o.	Výkres limitů využití území, vyplývající z právních předpisů a správních předpisů a správních rozhodnutí, včetně stanovených zátopových území

Výkres limitů využití je součástí zadání územního plánu obce.

p.	Požadavky na rozsah a způsob zpracování konceptu řešení a návrhu, včetně požadavků na regulaci využití a uspořádání ploch.

Návrhové období územního plánu je do roku 2020.

Ostatní požadavky na rozsah a způsob zpracování jsou splněny v souladu se zadáním, návrh ÚpnO je pro potřebu projednání expedován ve dvou vyhotoveních, po projednání a schválení územního plánu bude dokumentace expedována ve 4 paré včetně schéma hlavního výkresu v počtu dle požadavku pořizovatele.

Rozsah grafické části vymezený v zadání je rozšířen o doplňkové výkresy v měřítku 1 : 2 000 v těch případech, kdy je ztížena čitelnost mapového podkladu nebo řešené problematiky.

## A.4. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Katastrální území obce Mrsklesy je součástí území řešeného územním plánem vyššího územního celku Olomoucké aglomerace ve znění 1. změny. Zpracování územního plánu obce Mrsklesy je koordinováno s touto nadřazenou územně plánovací dokumentací.

## A.5. OBSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU, POUŽITÉ PODKLADY

### A.5.1.  OBSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Základní obsah územního plánu obce je dán přílohou č. 2  k vyhlášce č. 135/2001 Sb. Územní plán obsahuje:

a) Textovou a tabulkovou část včetně návrhu závazné části ve formě regulativů uspořádání území

Rozsah textové a tabulkové části je zpracován v souladu s vyhl. 135/2001 Sb., o územním plánování a územně plánovacích podkladech.  Závazná část územního plánu vyjadřuje základní zásady uspořádání území, kterými se stanoví regulativy funkčního a prostorového uspořádání a limity jeho využití.

b)  Grafickou část doloženou výkresy :

1    -    Širší vztahy a zájmové území				1 : 25 000

2A  -    Funkční regulace, limity využití území – hlavní výkres	1 : 5 000

2B  -    Etapizace výstavby					1 : 2 000

3    -    Krajinná zeleň, ÚSES					1 : 5 000

4    -    Doprava							1 : 5 000

5A  -    Kanalizace						1 : 5 000

5B  -    Kanalizace						1 : 2 000

6A  -    Zásobování vodou					1 : 5 000

6B  -    Zásobování vodou					1 : 2 000

7A  -    Energetika, spoje						1 : 5 000

7B  -    Energetika, spoje						1 : 2 000

8A  -    Zásobování plynem					1 : 5 000

8B  -    Zásobování plynem					1 : 2 000

9    -    Veřejně prospěšné stavby				1 : 2 000

10A -   Vyhodnocení záboru ZPF				1 : 5 000

10B -   Vyhodnocení záboru ZPF				1 : 2 000

Územně plánovací dokumentace je zpracována nad aktualizovaným digitálním mapovým podkladem katastrální mapy v souřadnicovém systému JTSK. Jednotlivé výkresy jsou zpracovány ve formátu *dgn (MicroStation V5), výkres č. 1 je zpracován nad scanovaným mapovým podkladem ZM v měř. 1 : 25 000, zakresleny jsou veškeré jevy, vyskytující se v řešeném území.

### A.5.2. PODKLADY

- Úpn VÚC Olomoucké aglomerace (TERPLAN Praha, schváleno 16.7.1997), ve znění 1. změny (Atelier T-plan Praha, 2001), schválené usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje 28.11.2002.

- Statistické údaje ČSÚ

- Seznam nemovitých kulturních památek

- Základní evidence významných krajinných prvků

- Skládka odpadů Mrsklesy – projekt stavby (IDOP Olomouc)

- Skládka TKO Mrsklesy I. a II. stavba – Biologická rekultivace (dokumentace ke stavebnímu povolení) (Ing. Radimír Zendulka)

- Skládka odpadů Mrsklesy III. Stavba (Ing. Radimír Zendulka)

- Vydaná územní rozhodnutí

- Oznámení záměru stavby „Skládka odpadu Mrsklesy – 6. stavba“ (dle Zák. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí)

- Generel místního ÚSES (Ing. Přemek Štipl)

- Radon

- Mrsklesy vodovod – situace (Agroprojekt Olomouc, p. Jan Michalík, 09/1997) se zakreslením skutečného provedení stavby od firmy VAPE s.r.o.

- Mrsklesy vodovod – situace (Agroprojekt Olomouc, p. Jan Michalík, 09/1997) se zakreslením skutečného provedení stavby od firmy VAPE s.r.o.

- zaměření Vodovod Mrsklesy (Olgeo Velká Bystřice, 06/1999)

- zaměření Vodovod PE 100 – řad pro výstavbu SRD (Olgeo Velká Bystřice, 09/1998)

- zaměření Vodovod PE 100, propojení vodovodu u obecního úřadu (Olgeo Velká Bystřice, 06/2000)

- Kanalizační řád veřejné kanalizace (Ing. Nimrichter, 09/2003)

- Skutečné zaměření STL plynovodu Mrsklesy (Olgeo, s.r.o., 09/1998)

- mapový podklad se zakreslením VTL plynovodu poskytnutý SMP a.s.

- Plynovod-STL LPE-doplňující řad k novostavbám, uliční tah Mrsklesy-Kovákov (Olgeo s.r.o., 09/1999)

- Digitální podklad  stávajících rozvodů VN 22 kV a kabelů přenosové sítě Telefonica 2

- Vymezení trasy kabelu přenosové sítě provozovaného armádou ČR

- Průzkum v terénu

- Zadávací dokument

- Hluková studie ( ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Ing. Petr Staněk, 2006)

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, schválený Radou Olomouckého kraje 26.8.2004

# B. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

## B.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ OBCE

Územní plán obce Mrsklesy řeší správní území obce, tj. katastrální území Mrsklesy včetně části Kovákov. Celková rozloha řešeného území je 253,4 ha. Navazujícími katastrálními územími jsou : Hlubočky, Velká Bystřice, Přáslavice u Olomouce, Daskabát a Stará Libavá.

## B.2. ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY

Obec Mrsklesy leží v údolí při vodoteči Vrtůvka, asi 2 km od Velké Bystřice ve vysočině Jesenické. Obec sousedí s katastrálními územími Velké Bystřice, Přáslavic, Hluboček a severovýchodně je obklopena lesním masivem, který spadá do vojenského prostoru Libavá.

Obcí Mrsklesy prochází severojižním směrem státní silnice III/44318 Mariánské Údolí  Mrsklesy – Přáslavice, která spojuje obec s místní částí  Kovákov, a dále silnice III/44316 Velká Bystřice – Mrsklesy, která zajišťuje především spojení se spádovým centrem. Řešeným území neprochází žádná železniční trať ani dálnice nebo silnice I. a II. tř.

Mezi Mrsklesemi a Kovákem prochází směrem od Velké Bystřice účelová komunikace, sloužící pro vojenskou techniku do VVP Libavá.  Hranice vojenského újezde je totožná severovýchodně s katastrální hranicí obce Mrsklesy. Řešené území zasahuje 1 km od hranice katastru ochranné pásmo vojenského újezdu.

Obec Mrsklesy ani její širší okolí nejsou součástí zvláště chráněného území ve smyslu zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny. Katastrální území obce zasahují významné krajinné prvky, a to ve vazbě na stávající tok Vrtůvka.

Severovýchodně od obce Mrsklesy navazující oblast Libavá patří k velmi cennému území jak z hlediska výskytu ptačích druhů – zařazena je do Ptačí oblasti Libavá, tak z hlediska evropsky významné lokality v ČR – zařazena do NATURA 2000 jako přírodní památka.

Severozápadně od obce Mrsklesy probíhá hranice Přírodního parku Údolí Bystřice, který byl vyhlášen Okresním úřadem Olomouc nařízením č. 6/1995 ze dne 15.8.1995. Přírodní hodnoty jsou zastoupeny údolní nivou řeky Bystřice s přilehlými svahy, lesními porosty s dochovanou strukturou blízkou přírodním porostům a společenstvy mokřadních luk a pramenišť.

Jihozápadně od stávající zástavby obce je územním plánem VÚC Olomoucká aglomerace navrženo území hájené pro akumulaci vod.

Řešeným územím prochází  skupinový vodovod Olomouc, podskupiny Hlubočky, el. nadzemní vedení VN 22 kV č. 17, 41 a 305. Dále prochází katastrálním územím obce Mrsklesy trasa VTL plynovodu s regulační stanicí situovanou jihozápadně od současně zastavěného území a radioreléový paprsek.

V severovýchodní části katastru je situována skládka tuhého komunálního odpadu. Jedná se o skládkový komplex, který patří svým významem k největším v regionu Olomoucka a představuje hlavní skládkovou kapacitu pro ukládání komunálního odpadu pro město Olomouc a region Olomoucka. Jiná vhodná lokalita pro skládkování odpadů nebyla v okolí města Olomouce dosud nalezena.

Z hlediska významu ve struktuře osídlení se jedná o území stabilizované pro funkci bydlení, s vybaveností pro potřeby obyvatel obce. Území není dotčeno výrobou zemědělskou ani průmyslovou, není zde soustředěna rekreace sloužící pro obyvatele místní a okolních obcí a měst, nedošlo zde ani k rozvoji rekreace individuální.

## B.3. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A OCHRANY PŘÍRODNÍCH, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

### B.3.1.  PŘÍRODNÍ PŘEDPOKLADY, CHARAKTERISTIKA PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ

#### GEOMORFOLOGIE

Obec Mrsklesy je součástí geomorfologické jednotky IC-8H-a, tj. přináleží celku Nízký Jeseník, podcelku Tršická pahorkatina a okrsku Přáslavická pahorkatina, na okraji geomorfologické jednotky IVC-8G. Terén řešeného území se nepatrně sklání k jihu až jihozápadu, nadmořské výšky se pohybují od 318 m n.m. do 300 m n.m.

#### GEOLOGICKÉ POMĚRY

Po geologické stránce se území obce Mrsklesy a okolí  vyvíjelo shodně s Hornomoravským úvalem a jeho širším zázemím. Celá toto oblast představuje exponované území na styku Českého masívu a Karpat, při jejichž vývoji byla formována. Rozpadá se na tři kry : od západu k východu je to kra drahanská, kra hornomoravského úvalu a kra bradelsko-malenická.

Rozhodující období pro utváření dnešních geologických poměrů Hornomoravského úvalu a okolí začíná ve spodním devonu. Na přelomu devonu a spodního karbonu dochází ke kulmské sedimentaci. Pro moravský kulm je příznačné rytmické střídání šedých drob a jílových břidlic (tzv. flyšový vývoj). Souvrství jsou tvořena téměř výhradně klasickými horninami. Ty pocházejí většinou z  enudovaných částí variského pohoří.V oblasti bradelsko – malenické kry jsou zastoupeny převážně hornobenešovské a moravické vrstvy.

Horniny skalního podkladu v celé zájmové oblasti jsou zastoupeny kulmem. Zvětraliny kulmu jsou překryty hlinami proměnlivě mocnými podle hloubky a intenzity navětrání skalního podkladu v prostoru Mrskles, Bukovan, Přáslavic, Kocourovce a ve výše položených částech Velké Bystřice lze očekávat skalní podklad v hloubkách 2-4-6 (úlomkovitě navětralý skalní podklad), v prostoru Svésedlic, které jsou z části utopeny v údolí, byly navrtány hydrogeologickým vrtem hlíny velmi nízkých konzistencí v mocnosti 6 m, pod hlínami eluvis drobových pískovců charakteru úlomků s jílem a silně zajílovaných písků. Pískovec byl navrtán od hl. 9,5 do 20 m.

#### HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY

Byly zkoumány v souvislosti s výstavbou skládky v obci Mrsklesy. Byl proveden inženýrskogeologický  a hydrogeologický průzkum (fa GEOBRICK, s. r. o., Brno). Součástí průzkumu bylo rovněž vybudování čtyř monitorovacích vrtů okolo skládky.

Hydrgeologické poměry v zájmovém území ukazují, že podzemní voda hlubinného cyklu se vyskytuje ve větších hloubkách v místech, kde se vyskytují karbonské droby a břidlice s různým stupněm navětrání. Sedimenty karbonu pak snižují akumulaci a pohyb podzemních vod. Zvodnění lze předpokládat puklinové.

Voda infiltračního cyklu je vázána na eluviální zvětraliny se značně hustou sítí puklin vyplněných poměrně propustným pojivem. K akumulaci vod dochází na nepropustných plochách navětralých břidlic(hloubka 3,1 – 6,5 m).

#### VODA, HYDROLOGIE

Povrchové vody

Obec Mrsklesy hydrologicky náleží do povodí řeky Moravy, která patří k povodí Dunaje. Katastrálním územím obce Mrsklesy protéká vodní tok Vrtůvka. Vrtůvka pramení na příkrém svahu Oderských vrchů v nadm. výšce 519 m n.m., necelý kilometr od Mlýnského kopce (604 m). Plocha povodí činí celkem 25,78 km2, délka celého toku je 11 250 m, průměrný spád 24,5 %0  jednoznačně vymezuje  bystřinný charakter Vrtůvky.

Oblast obce Mrsklesy a jejího okolí je jako mělká terénní deprese odvodňována k JV do místní bezejmenné vodoteče s nízkým průtokem, která je pravobřežním přítokem říčky Vrtůvky a zaúsťuje do ní po cca 1,5 km na jihozápadním okraji obce Mrsklesy. Říčka Vrtůvka ústí do Bystřice a dále do Moravy, Dunaje a Černého moře. V období vydatnějších atmosferických srážek a jarního tání dochází k několikanásobnému zvětšení průtoku, který je navíc obohacen o dešťový ron z okolních svahů.

Vrtůvka sama je vodohospodářsky nevýznamným tokem. V době působení deficitu atmosferických srážek je bezejmenný potok suchý. Ochranné pásmo vodního toku není vyhlášeno, respektovány jsou manipulační pásma kolem toku.

Vzhledem k přítomnosti skládky komunálního odpadu na katastrálním území obce Mrsklesy je kvalita vody sledována v rámci monitoringu skládky. Zjišťované koncentrace ukazatelů u této vody nepřekračují limity přípustného stupně znečištění dle NV č. 61/2003 Sb. povrchových vod.

Dle ÚPn VÚC Olomoucké aglomerace, ve znění 1. Změny ÚPn je pod obcí mrsklesy vymezen prostor pro vybudování vodní nádrže jako rezervoáru požární vody.

Podzemní vody

Kvalita podzemních vod na území obce Mrsklesy je monitorována vzhledem k blízkosti skládky TKO, skládka musí být technicky zabezpečena tak, aby nedošlo k překročení limitních hodnot kritérií „A“ pro přirozené obsahy látek dle Metodického pokynu MŽP ČR ze dne 15.8.1996 – Kriteria znečištění zemin a podzemní vody.

Ochranná pásma vodních zdrojů

V obci Mrsklesy ani v jejím okolí není využíván pro pitné účely žádný podzemní zdroj vody a nejsou tedy ani vyhlášena ochranná pásma vodních zdrojů.

#### RADONOVÉ RIZIKO

Všechny horniny obsahují určité množství 238U. Jedná se o stopová množství uranu, která se udávají v jednotkách ppm - parts per million. Uran se přirozeným radioaktivním rozpadem mění na 266Ra. Následujícím členem rozpadové řady je radon 222Rn.

Radon je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nepostižitelný lidskými smysly. Radon vznikající radioaktivním rozpadem horninového uranu je uvolňován ze zrn minerálů do intergranulárních prostor v půdě. Odtud může migrovat do objektů, zejména jejich sklepních a přízemních částí vlivem teplotních a tlakových gradientů mezi půdním vzduchem a vzduchem uvnitř objektu.

V odvozených mapách radonového rizika je vyjádřen potenciální výskyt radonové emanace v jednotlivých typech geologického prostředí.

Kromě primárního obsahu uranu v horninách a jejich zvětralinovém plášti má na výslednou objemovou aktivitu radonu vliv řada dalších faktorů. Mezi ně patří např. pórovitost, propustnost hornin, zrnitost, půdní vlhkost, tektonické porušení, ale i řada klimatických a meteorologických faktorů, které způsobují dlouhodobé a krátkodobé variace objemové aktivity radonu ve studovaném prostředí.

V odvozené mapě radonového rizika jsou vyčleněny oblasti se středním a vysokým rizikem a území s předpokládanou či zjištěnou redistribucí uranu. Podrobné posouzení radonové rizikovosti v jednotlivých lokalitách těchto oblastí vyžaduje přímá měření objemové aktivity radonu v detailním měřítku. Údaje z mapy tak slouží k vymezení rizikových oblastí, nikoliv však jako přímý a jediný podklad pro detailní interpretaci radonového rizika na jednotlivých stavebních plochách. Pozornost je nutno věnovat zejména oblastem s pestrým vývojem kvartérních sedimentů, kde se projevuje vysoká variabilita hodnot objemové aktivity radonu.

Označení geologických a litologických jednotek v odvozené mapě radonového rizika ČR:

1, 2, 3 oranž.

Kategorie radonového rizika v geologickém podloží

objemová aktivita 222Rn (kBq.m-3)

| Propustnost | nízká | střední | vysoká |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorie |  |  |  |
| 1. nízké riziko | 30 | 20 | 10 |
| 2. střední riziko | 30 - 100 | 20 - 70 | 10 - 30 |
| 3. vysoké riziko | 100 | 70 | 30 |

Pro obec Mrsklesy  platí tyto hodnoty :

2 Cm

2 – střední propustnost

Cm – sedimenty kulmu

Na území obce Mrsklesy se nachází skládka TKO a dále se předpokládá její rozšíření. Tato skládka nepůsobí jako zdroj neionizujícího záření. Hodnoty elektromagnetického záření v případě stávající i rozšiřované skládky (stavba 6) budou v rámci povolených limitů a nebudou mít negativní vliv na zdraví obsluhujícího personálu a nebudou zasahovat do okolí v souladu s NV č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

Skládka není a nebude zdrojem ionizujícího záření, fyzikálních škodlivin ionizujícího záření za dodržení podmínek daných zákonem o odpadech a souvisejících vyhlášek (zákaz ukládání radioaktivních odpadů a látek emitujících ionizující záření, pro které jsou platná ust. Zákona č. 18/1997 Sb, atomový zákon).

#### HLUK, VIBRACE

Zdrojem hluku a vibrací v obci je v převážné míře pojezd nákladních automobilů a těžkých mechanismů v průběhu stavby skládky, po jejím dokončení pak pojezd nákladních automobilů, přivážejících odpad a hutnící mechanizmy.  Na příjezdových trasách ke skládce byla provedena účinná opatření převedením dopravy mimo zastavěnou část obce Mrsklesy na vojenskou účelovou komunikaci, která je od obytné zástavby oddělena protihlukovou stěnou.

Vzhledem k rozsáhlým záměrům výstavby rodinných domů v obci Mrsklesy byla na základě požadavku orgánu hygienické služby zpracovaná hluková studie. V rámci zpracování této dokumentace bylo provedeno profilové sčítání na průjezdním úseku silnice III/44316 západně středu obce, průjezdním úseku silnice III/44318 jižně středu obce, na průjezdním úseku silnice III/44318 severně obce a na místní komunikaci od středu obce východním směrem. Následně byl proveden přepočet a určení intenzit dopravy (viz Hluková studie – tabulková část).

Závěry této studie měly podstatný vliv na zařazení rozvojových ploch pro bydlení do návrhu územního plánu obce Mrsklesy, případně navržení protihlukových opatření – tam, kde to umožnily prostorové podmínky, je navržen pás ochranné zeleně a stavební čára posunuta do úrovně eliminující negativní vliv hluku a vibrací. V případě dostavby proluk je nutné učinit technická opatření při výstavbě budov.

#### KLIMATOLOGIE

Obec Mrsklesy je zařazena do mírně teplé klimatické oblasti, na hranici jednotek :

MT 9  -  dlouhé léto, teplé, suché, až mírně suché, přechodné období krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá a krátkým trváním sněhové pokrývky

MT 10  -  dlouhé léto, teplé a mírně suché, přechodné období krátké, s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Podnebí je mírně teplé až teplé a vlhké. Srážky stoupají směrem k jihovýchodu k úpatí Karpat, jsou však díky poloze na jejich návětrné straně poměrně vydatné v celém území.

Teplota vzduchu

Průměrná denní teplota vzduchu ve °C

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2,6 | - 1,3 | 3,1 | 8,2 | 13,6 | 16,7 | 18,5 | 17,5 | 13,7 | 8,5 | 3,3 | -0,3 | 8,2 |

Extrémní teplota vzduchu - absolutní maximum

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,7 | 14,0 | 21,9 | 27,3 | 30,4 | 35,3 | 35,6 | 36,6 | 33,2 | 27,3 | 19,7 | 13,5 | 36,6 |

Extrémní teplota vzduchu - absolutní minimum

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,7 | 14,0 | 21,9 | 27,3 | 30,4 | 35,3 | 35,6 | 36,6 | 33,2 | 27,3 | 19,7 | 13,5 | 36,6 |

Kalendář teplot

| Období s denní průměrnou teplotou | Nástup | Konec | Trvání |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 °C a vyšší | 23.2. | 15.12. | 296 |
| 5 °C a vyšší | 16.3 | 8.11. | 228 |
| 10 °C a vyšší | 23.4. | 9.10. | 170 |
| 15 °C a vyšší | 25.5. | 10.9. | 109 |
| 18 °C a vyšší |  |  |  |

Průměrný počet charakteristických ledových, b) mrazových, c) letních, d) tropických

| I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | VII |  | VIII |  | IX |  | X |  | XI |  | XII |  | ROK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13,9 |  | 8,3 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 8,4 |  | 32,8 |  |

Průměrný počet charakteristických mrazových

| I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | VII |  | VIII |  | IX |  | X |  | XI |  | XII |  | ROK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27,1 |  | 3,5 |  | 20,4 |  | 8,2 |  | 1,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,7 |  | 6,2 |  | 11,7 |  | 22,2 |  | 121,3 |  |

Průměrný počet charakteristických letních

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,8 | 5,7 | 10,7 | 16,7 | 14,0 | 5,8 | 0,3 |  |  | 54,0 |

Průměrný počet charakteristických tropických

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,2 | 1,2 | 3,4 | 3,1 | 0,7 |  |  |  | 8,6 |

Srážky

Průměrné úhrny srážek v mm

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 25 | 26 | 35 | 66 | 80 | 87 | 78 | 45 | 42 | 39 | 28 | 578 |

Klimatické zajištění srážkových úhrnů   20%

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715 |

Klimatické zajištění srážkových úhrnů   80%

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 |

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,4 | 5,6 | 5,2 | 7,1 | 8,2 | 9,5 | 10,5 | 9,1 | 6,7 | 7,0 | 8,0 | 6,8 | 91,1 |

Průměrný počet dní se srážkami 10 mm a více

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 2,1 | 2,2 | 2,9 | 2,7 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,4 | 15,7 |

Četnost jednotlivých směrů větru v % všech pozorování za období 1961 – 1980

| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | Klid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 10 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 16 | 29 |

Průměrná doba slunečního svitu v hodinách

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 61 | 115 | 161 | 208 | 215 | 213 | 208 | 162 | 115 | 42 | 33 | 1573 |

Průměrná oblačnost v % pokrytí oblohy oblačností

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 71 | 61 | 62 | 57 | 57 | 57 | 523 | 55 | 64 | 77 | 78 | 64 |

Průměrný počet dní jasných

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 1,8 | 3,6 | 3,9 | 3,2 | 2,8 | 3,1 | 4,9 | 5,7 | 2,9 | 4,2 | 1,5 | 36,6 |

Průměrný počet dní zamračených

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18,1 | 14,5 | 11,2 | 9,5 | 8,3 | 7,9 | 7,3 | 6,6 | 7,0 | 11,8 | 19,6 | 20,4 | 142,2 |

Průměrná denní relativní vlhkost vzduchu v %

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | 81 | 76 | 69 | 68 | 71 | 71 | 73 | 76 | 80 | 84 | 86 | 77 |

#### OVZDUŠÍ

Bydlení a občanská vybavenost  jsou situovány převážně podél hlavního komunikačního tahu. Dochází zde k možnosti soustřeďování škodlivých exhalátů a k hlukové zátěži přilehlých obydlí. Tato zátěž je umocněna existencí skládky TKO při severní hranici katastru obce Mrsklesy. Zdroji škodlivých exhalátů jsou výfukové plyny z automobilů přivážejících odpady. Provoz vozidel musí být usměrněn tak, aby odpovídal podmínkám daným vyhláškou FMD č. 41/1984 Sb. A vyhláškou č. 248/1991 Sb. O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Bodovým zdrojem znečištění ovzduší na území obce Mrsklesy je stávající skládka a v současné době je ve fázi projektové přípravy 6. stavba skládky TKO. Jedná se o vlastní manipulaci při vysypávání materiálu, jeho shrnování a při zvedání prachu povětrnostními vlivy. Tato prašnost bude snižována skrápěním vodou. Voda na skrápění bude odebírána z nádrží skládkové vody.

Emise prachu do ovzduší jsou a budou omezovány technologií skládkování, která je popsána v Provozním řádu skládky. Jedná se o okamžité rozhrnování, důkladné hutnění a překrývání denních dávek inertním materiálem, v letních měsících pak rozléváním odpadní (průsakové) vody z jímek po povrchu odpadů, popř. vodou užitkovou.

Pro případ silného nárazového větru budou instalovány mobilní záchytné sítě kolem prostoru ukládání odpadů, které naprostou většinu těchto materiálů zadrží.

Pro využití biologických odpadů je ve skládkovém komplexu Mrsklesy situována kompostárna, jejíž provoz bude ukončen současně se zahájením 6. Stavby skládky.

Při technické rekultivaci a uzavření skládky bude řešeno její následné odplynění systémem podpovrchového sběrného potrubí se dvěma vývody nad povrch skládky.Bioplyn, který je vysoce hořlavý, výbušný a ekologicky nebezpečný, bude vznikat u navrhované skládky v minimálním procentuelním množství. Bude rozptylován do ovzduší v takovém naředění, že nebude zhoršovat stávající základní parametry ovzduší v lokalitě.

Pro zlepšení čistoty ovzduší je rovněž třeba využívat v mnohem vyšší míře kvalitní paliva pro topení ve všech objektech obce, snížit prašnost na komunikacích kvalitnějšími povrchy a vysazovat mezi komunikacemi a bydlením izolační zeleň.

Ochrany ovzduší bude nejlépe dosaženo tepelným izolováním stávajících objektů tak, aby tepelnětechnické vlastnosti stavebních konstrukcí odpovídaly ČSN 730540-2, pro novou výstavbu je tato norma závazná. Dále je nutné tepelné zdroje vybavit odpovídající regulací. Provozovatelé zdrojů znečištění ovzduší se musí řídit zákonem 309 o ovzduší.

#### ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Na katastrálním území obce Mrsklesy se nachází skládka TKO, která slouží k ukládání tuhého komunálního odpadu nejen obce Mrsklesy, ale širokého okolí.  Počátek skládkování v této lokalitě byl zahájen v roce 1992. Od té doby se provozovatel a majitel skládek měnil několikrát. Firma LO HANÁ s.r.o. (Likvidace odpadů Haná) odkoupila „divizi“ Mrsklesy od firmy IH ENVI a.s. Hradec Králové a zahájila skládkování v říjnu 2002.

Celý komplex skládky je situován do svahu na úpatí Oderských vrchů. Ze severní strany je ohraničen komunikací Mrsklesy – Libavá a z jižní strany bezejmenným vodním tokem, přítokem říčky Vrtůvky. Východní stranou sousedí s rozsáhlým lesním porostem vojenského újezdu Libavá. Z těchto tří stran je lokalita komplexu skládek obklopena ucelenými lesními porosty s dominancí smrku. Pohledově exponovaná je tak pouze západní strana při pohledu od obce Mrsklesy, která je vzdálená cca 2 km od nejbližšího tělesa skládky. Ale ani tato část komplexu  díky svému situování do mírně se zvedajícího úpatí a probíhající rekultivaci nepůsobí při tomto pohledu jako výrazná rušivá dominanta.

Umístění dalších těles skládky bylo pak vzhledem k charakteru krajiny řešeno tak, aby nebyly dotčeny žádné významné dominanty či hodnotné segmenty krajiny. S ohledem na tuto skutečnost a lokalizaci jednotlivých staveb skládky ve svahu bylo dosaženo toho, že celý areál je pohledově skryt a tělesa skládek, zejména po ukončení rekultivačních prací a provedené výsadbě dřevin se přirozeně začlení do stávající krajiny.

Území vyčleněné pro skládku se sestává z 	několika částí. Nejjižněji (I. areál) se nachází 1. a 2. stavba skládky, jejichž provoz byl zahájen v roce 1992 a ukončen v roce 1999. V současné době se zde dokončují rekultivační práce dle schváleného projektu rekultivace. Biologická rekultivace zahrnuje kromě humusování se zatravněním osázení povrchu skládky dřevinami. Jsou navrženy převážně keře a nízké stromy.Tvar nadzemní části skládky kopíruje kopcovitý tvar okolní krajiny a je určen v kontextu se stavbami dalších úseků skládek odpadů v údolí nad stávající skládkou.

Ve II. areálu je dokončována úprava tvaru tělesa 3.stavby skládky pro realizaci vlastních rekultivačních prací dle projektu rekultivace. Celková projektovaná kapacita 3. stavby byla 227 000 m3 uložených odpadů. Zastavěná plocha je 31 828 m2, max. výška uložení odpadů je 15 m.

4. stavba skládky je v provozu s životností do konce roku 2007.

5. stavba skládky odpadů S-OO Mrsklesy je umístěna ve II. areálu skládkového komplexu Mrsklesy, ve vzdálenosti cca 1500 m SV od okraje souvislé zástavby obce Mrsklesy. V podstatě jde o vyplnění volného prostoru mezi zaskládkovanou 3. stavbou skládky a v současnosti provozovanou 4. stavbou skládky.

Projektovaný objem uložených ostatních odpadů na ploše 5. stavby skládky Mrsklesy je 188 170 m3. Životnost etapy (stavby) je vypočítána na 7 až 8 let, tj. při ukládání do 25 000 m3 odpadu za rok a za předpokladu uvedení této stavby do provozu v roce 2005, do roku 2012 - 2013.

Ve II. areálu skládky odpadů Mrsklesy je umístěna kompostárna, která využívá vodohospodářské zabezpečení 3. stavby skládky. Plocha je umístěná na SV okraji plochy 3. stavby skládky Mrsklesy, v šíři cca 8 m a délky cca 50 m. Provozovatelem kompostárny jsou TS Města Olomouce. Předpokládané množství vyrobeného kompostu je cca 367 t/rok, kompostárna není součástí 5. stavby skládky, ale vyrobený kompost bude využíván jako TZS v rámci provozu skládky (překryv odpadů) a k následné rekultivaci skládky.

Ve fázi zpracování projektové dokumentace je v současné době 6. stavba skládky, která bude situována do nejsevernějšího okraje katastru obce Mrsklesy. V současné době je dokončena dokumentace posouzení vlivu na životní prostředí (E.I.A), kterou zpracovala firma CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Bc. Jiří Valenta, Praha. Tato dokumentace je před konečným projednáním a schválením Krajským úřadem Olomouckého kraje. Skládka odpadů 6. stavba územně naváže na stávající stavby. Celková projektovaná kapacita stavby je 105 000 m3 uložených odpadů, zastavěná plocha bude 9 855 m2, max. výška uložení odpadů: 15 m.

Skládka Mrsklesy (nové stavby) řeší poměrně tíživou situaci s odpady ve svozové oblasti Olomoucka, a to zejména v souvislosti s uzavřením desítek „černých“ nezabezpečených skládek v regionu, s ukončením skládkování na skládkách v dostupné vzdálenosti, jejichž zabezpečení neodpovídalo současné legislativě (např. skládka Grygov), popř. dosáhly ukončení své životnosti (např. 3. stavba skládky Mrsklesy). Provozovatel skládky úzce spolupracuje s Magistrátem města Olomouce a TS města Olomouce, které s pomocí tzv. „sběrných dvorů“ vybudovaných ve městech a obcích svozové oblasti, umožňují předtřídění odpadů (poskytuje občanům příležitost k předání velkoobjemových odpadů, NO, recyklovaných odpadů a dalších). Na skládku budou pak přiváženy odpady, které prošly tímto „předtříděním“.

Zabezpečení skládky odpadů Mrsklesy je navrženo na vysoké technické úrovni a odpovídá požadavkům platné legislativy. Je možno konstatovat, že skládka technicky dobře zabezpečená je v globálním pohledu vždy přínosem.

Po provedení rekultivace se skládka včlení do okolí a po doběhnutí degradačních procesů skončí potencionální ohrožení okolí skládkou.

Emise prachu do ovzduší budou omezeny technologií skládkování popsanou v Provozním řádu skládky (okamžitým rozhrnováním, důkladným hutněním a překrýváním denních dávek materiálem vhodným pro technické zabezpečení skládky) a v letních měsících rozléváním průsakové vody z jímek po povrchu odpadů, popř. vodou užitkovou.

Podzemní a povrchové vody budou proti znečištění únikem škodlivin ze skládky chráněny kombinovaným těsnícím systémem.

Skládkování odpadů má vždy určitý omezený negativní vliv na krajinu, popř. životní prostředí. Provozovatel skládky společnost LO Haná s.r.o. se snaží tyto negace v co největší míře eliminovat a potlačit, aby co nejméně ovlivňovaly životní prostředí a život obyvatel v jejím okolí a to důsledným dodržováním technologie skládkování dle schváleného provozního řádu skládky.

Kromě denní kontroly skládky probíhá kontrola negativních vlivů na ŽP zejména pravidelným monitorováním kvality podzemních, povrchových a průsakových vod na lokalitě. Sledování vývoje skladby bioplynu bylo dosud realizováno nepravidelně , od roku 2004 je na skládce Mrsklesy prováděno pravidelně 1x ročně. Dosavadní výsledky monitoringu vod neshledaly významnější zhoršení sledovaných ukazatelů. Na skládce Mrsklesy je prováděn v četnosti 4x ročně monitoring kvality vod z objektů monitorovacího systému skládky (podzemní, povrchová, drenážní a průsaková voda).

Nakládání s odpady v souladu s platnými legislativními předpisy bylo a je hlavním cílem vlastníka a provozovatele skládky - společnosti LO HANÁ s.r.o. Přes své umístění mimo centrum svozové oblasti má relativně optimalizované svozové trasy, které do značné míry minimalizují zhoršování životního prostředí vlivem činnosti svozové techniky. Svoz odpadů zajišťují TS města Olomouce. Samotný výběr lokality skládky, ležící cca 1500 m od okraje nejbližší souvislé zástavby obce Mrsklesy za terénním stupněm a vzrostlou zelení přispívá k tomu, že provoz skládky ovlivňuje život obyvatel v minimální možné míře.

Po ukončení skládkování a úplné rekultivaci skládky Mrsklesy dojde ke zlepšení oproti současnému stavu. S tím je nutno počítat až při úplném začlenění do okolí po provedení technické a biologické rekultivace celé skládky. Po dobu provozu skládky je jejím vlivem narušena estetika krajiny. Nicméně řízená skládka působí jako prevence před tvorbou malých, nevhodných a špatně provozovaných skládek v celé svozové oblasti.

#### PEDOLOGIE

Co se týká pedologických poměrů, jedná se o poměrně různorodou oblast. Značnou část katastru obce Mrsklesy zabírají hnědé půdy (kód 26), které se nacházejí převážně v severní a střední části. Východně od zastavěného území obce se nacházejí půdy mělké (kód 38), v jižní části potom půdy velmi sklonitých poloh. Po celém katastru se rozkládají půdy oglejené (kód 46) a v nivě Vrtůvky na trvalých travních porostech půdy hydromorfní.

Jednou z nejvýznamnějších skupin jsou hnědé půdy, které se vytvořily zvětráváním pevných hornin. Jejich typickým znakem je tomu odpovídající chemické složení, struktura a textura hornin a pokročilost zvětrávacího procesu. Rozhodujícími vlastnostmi a znaky těchto půd jsou zrnitost jemnozemě, hloubka půdního profilu, velikost, tvar a obsah skeletu. Ty jsou pro každou HPJ specifické. Humusová vrstva je mělká, totožná s ornicí (kromě poloh s akumulací). Obsahem humusu většinou mírně převyšují hnědozemě. V řešeném území se nacházejí  hnědé půdy kyselé na různých břidlicích, středně těžké, štěrkovité, s dobrými vláhovými poměry až stálým převlhčením (kód 26).

U kyselých hnědých půd je typickým znakem vyšší obsah méně kvalitního humusu a silně kyselá, nebo kyselá půdní reakce. V řešeném území jsou zastoupeny hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy v mírně chladné oblasti, převážně na břidlicích, středně těžké, slabě až středně štěrkovité, s příznivými vláhovými poměry.

Mělké hnědé půdy jsou v těchto katastrech lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, v hloubce 0,3 m silně kamenité nebo pevná hornina, výsušné.

Další výraznou skupinou jsou půdy oglejené. Základním znakem této skupiny je periodické převlhčování půdního profilu,  zejména v jarním období. Na rozdíl od půd illimerizovaných musí mít půdní profil výrazné znaky periodického povrchového oglejení. Typické oglejené půdy mají světle šedý až bělošedý nebo zelenavě šedý zesvětlený horizont.  V řešeném území se nacházejí  hnědé půdy oglejené na břidlicích, středně těžké až lehčí, středně štěrkovité až kamenité, náchylné k dočasnému zamokření.

Celá část řešeného území spadá do klimatické oblasti MT 9, která je charakterizována následujícími údaji : počet letních dnů 40-50, počet mrazových dnů 110-130, počet ledových dnů 30-40,  srážkový úhrn ve vegetačním období 400-450 mm , počet dnů se sněhovou přikrývkou 60-80, počet dnů zamračených 120-150 a počet dnů jasných 40-50.

U západní a střední části katastrálního území Mrsklesy lze konstatovat, že se jedná o intenzivně zemědělsky využívanou krajinu, která trpí rozsáhlou likvidací trvalé krajinné zeleně, zcelováním, ke kterému došlo při realizaci pozemkových úprav a dlouhodobým působením nevhodné organizace a provozem zemědělské velkovýroby. Nevhodné bylo rovněž rozorávání trvalých travních porostů v nivě vodních toku a jejich násilný převod do orných půd. Připočítá-li se k tomu ještě nadměrná chemizace zemědělství, používání velkokapacitní zemědělské mechanizace a výstavba velkokapacitních zemědělských objektů, je zřejmé, že negativní dopad zemědělské výroby na zemědělskou krajinu i jednotlivá sídla je mimořádný. Tyto všechny faktory navíc způsobují únavu půdy, která se v současné době projevuje snižováním půdní úrodnosti a zvyšujícím se rozdílem mezi energeticko materiálovými vklady do zemědělské půdy a mezi výsledky získanými ze zemědělské činnosti. Zabránit tomuto jevu lze snižováním rozlohy zemědělských pozemků a doplněním vhodné liniové a krajinné zeleně, mezí aj.

Řešeným územím je katastrální území obce Mrsklesy. Přestože se zde jedná o členitější terén, jsou především  celá střední a západní část řešeného území charakterizovány jako  intenzivně zemědělsky obdělávané plochy, které dosahují až bezprostředně k obci. Z kultur převažuje orná půda, zahrady a sady se vyskytují především v soukromé držbě a lemují zastavěné území obce.

Louky a pastviny se nacházejí pouze na okrajích lesních masívů (převážně za hranicemi řešeného území)  a dále v nivě vodního toku Vrtůvka.

Chmelnice, vinice a jiné další speciální plodiny se zde nenalézají.

#### POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL)

Souvislý lesní masív prochází v širokém pásu severně, jižně a hlavně východně za hranicemi katastru, drobné lesíky a remízky jsou v menší míře rozptýleny především v severní a západní části řešeného území  a mají významnou krajinotvornou a částečně i protierozní funkci.

### B.3.2.  URBANIZAČNÍ PŘEDPOKLADY, CHARAKTERISTIKA PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ

#### VÝVOJ OBCE

Mrsklesy patřily v druhé polovině XIV. Století velkobystřickým vladykům Alšovi, Bohuškovi a Erazimovi, kteří byli rovněž vlastníky olomoucké kapituly, Bystřice, Hluboček a Střelné.

Dalším vlastníkem vesnice Mrsklesy se stal po roce 1447 Lukáš Salcar, který ji koupil od Václava z Doloplaz. Lukáš Salcar byl jeden z měšťanů, kteří vydělali hodně na husitských válkách. Jeho majetkem se staly též olomoucká dědičná rychta, k níž náležel dům u kostela sv. Michala, léno kaple sv. Felixe a Adaukta na hřbitově svatomořickém, mlýn zvaný Kuttelmühle, statek v Moravské Loděnici, vinohrad v Ivančicích, zbořený hrad Hluboký a vesnice Hlubočec, Nepřívazy a pusté vsi Lhotu, Jestřabí a Beranov koupil od Bernarta z Žerotína. Koupil rovněž Velkou Bystřici s tvrzí a vesnicí. V témže roce, téměř ihned, prodal Salcar Mrsklesy s Čelechovicemi a Velkou Bystřici  Ondřejovi ze Studnice.

V roce 1654, po skončení  třicetileté války, se nacházelo v obci Mrsklesy 12 pustých usedlostí.	Obec Mrsklesy byla přifařena k Velké Bystřici, která byla dlouhodobě sídlem římskokatolické fary a od roku 1721 též děkanství. Při každé faře byly zřízeny tzv. triviální školy, jejichž úkolem bylo naučit základům čtení, psaní a počítání. Školy měly být zřízeny rovněž v osadách, v jejichž obvodu do půl hodiny cesty bylo 90 – 100 dětí školního věku.

Ustanoven byl učitel, nad jehož činností dohlížel farář. Spolu s rychtářem měli dbát na to, aby všechny děti od 6 do 12 let chodily do školy. Vyšším dohlížecím orgánem  pro triviální školy v děkanátu byl děkan. Obec Mrsklesy spolu s dalšími patřila do obvodu velkobystřické triviální školy. Od roku 1787 měly Mrsklesy vlastního učitele, který však učil jen děti ve věku od 8 do 9 let. Starší pak navštěvovaly školu ve Velké Bystřici. Tato byla nově postavena a 9. listopadu 1873 slavnostně otevřena. Vyučování zde začalo 1. prosince 1873. V polovině téhož roku se rozhodla obec Mrsklesy zřídit vlastní školu a osamostatnit se.

Po vyhlášení samostatného československého státu v roce 1919 byla v Mrsklesích zřízena i česká škola obecná dvoutřídní. Zároveň se školou obecnou byla zde zřízena i škola mateřská. Druhá třída obecné školy se však těžce udržovala, protože Češi, kteří byli zaměstnáni v továrnách v Mariánském údolí  se po poklesu výroby stali nezaměstnanými a začali se z obce stěhovat.

Národnostní a politické poměry v obci byly v tu dobu natolik napjaté, že okresní hejtmanství v Olomouci bylo nuceno nařídit v únoru 1919 rezignaci správy obce. Obecní výbor se však odmítl podrobit tomuto nařízení a vyhradil si možnost úřadování německy a česky. Z toho důvodu okresní hejtmanství obecní radu rozpustilo a jmenovalo vládního komisaře, který 26. Února 1919 převzal správu obce. Spolu s ním pak obec řídila správní komise, skládající se z 6 Čechů a 5 Němců. Pro uklidnění situace a rychlejší přizpůsobení novým poměrům vystoupili zástupci ústředního výboru Národní jednoty v Olomouci s požadavkem připojit Mrsklesy a Mariánské Udolí k Velké Bystřici, opírajíce se přitom o ustanovení § 23 zákona č. 76/1919 Sb., který na přechodnou dobu zmocňoval vládu, aby prováděla slučování či rozlučování obcí krátkou cestou, aniž by k tomu bylo třeba různých dobrozdání nebo i souhlasu zúčastněných obcí. Protest podali proti usnesení české většiny správní komise, schvalující sloučení, němečtí členové komise. Další protest byl pak ještě zaslán přímo ministerstvu vnitra, to však tomuto protestu nevyhovělo a svým výnosem ze dne 18. srpna 1919 sloučení Velké Bystřice s dosavadní samostatnou politickou obcí Mrsklesy spolu s osadou Mariánským Údolím schválilo. V tuto dobu se obec jmenovala Mrsklice. Ke  změně názvu na historicky správný Mrsklesy došlo v roce 1923, kdy již byly Mrsklesy osadou Velké Bystřice.

Spojením české Velké Bystřice s převážně německými Mrsklesy se vytvořila národnostně smíšená obec sice česká, ale s dosti silnou německou menšinou. Podle sčítání lidu v roce 1921 z celkového počtu obyvatel 3504 se k československé národnosti přihlásilo 2859 osob, německé 645, tj. 18,4 %.

Hlavní oporou němectví byla v té době továrna Moravia v Mariánském Údolí, jejímiž majiteli byli Němci Oskar a Karel Machankovi. Germanizační úsilí zesílilo zvláště poté, co správa továrny byla svěřena ing. Schmittovi, bavorskému Němci, který usiloval dokonce o přeměnu tamnější české školy na německou.

Obyvatelé obce Mrsklesy byli většinou zaměstnáni v továrně, jelikož zemědělská půda v Mrsklesích byla méně úrodná a nestačila obyvatele uživit.

Ve 30. letech zachvátila obce v souvislosti se světovou hospodářskou krizí vlna nezaměstnanosti. v roce 1928 byla v obci postavena budova chudobince.

Formou pomoci nezaměstnaným bylo i zahájení různých obecních prací, př. vyčištění toku Vrtůvky, práce na obecních a lesních cestách, v roce 1932 stavba silnice z Mrskles do Jestřabí a v roce 1937 byla kolaudována silnice spojující Mrsklesy s Mariánským Údolím. S růstem silniční sítě v okrese souvisel rozvoj automobilové dopravy, nákladní i osobní. V roce 1931 bylo povoleno zřízení autobusové zastávky na trase Velká Střelná – Olomouc přes Mrsklesy.

Na základě mnichovské smlouvy byly 10. října 1938 zabrány osady Mariánské Údolí a Mrsklesy, nová hranice probíhala přímo velkobystřičským katastrem. Po válce bylo z Mrskles odsunuto 310 osob německé národnosti.

K podstatné změně po stránce územně správní došlo v roce 1953 a 1954, kdy požádaly o osamostatnění osady Mariánské Údolí a Mrsklesy. Koncem roku 1954 jim bylo vyhověno. Obec Mrsklesy s  osadou Mariánské Údolí tedy patřily k Velké Bystřici v letech 1919 – 1938 a 1945 – 1954, od 1.1.1996 jsou Mrsklesy samostatnou obcí.

#### URBANISTICKÁ STRUKTURA A ARCHITEKTURA

Dle sídelní geografie lze obec Mrsklesy zařadit k typu vsí silničních. Domy jsou seřazeny těsně vedle sebe po obou stranách silnice. Jsou obráceny vesměs delší )okapovou stranou) k cestě a vytvářejí tak souvislou domovní frontu. Stavební parcely mají tvar protáhlého obdélníka zakončeného na silniční (kratší) straně obytným domem, na který navazují hospodářské budovy (jen u bývalých usedlostí) a zahrady.

Odlišná forma zástavby území se projevuje v současném období. Domy jsou situovány mimo hlavní silniční tah, mají charakter izolovaných domů s mnohdy minimálním plošným zázemím, nebo řadových domků. Zcela specifická je výstavba v osadě Kovákov, která je tvořena dvojdomky nevelkého rozsahu s pravidelným rytmem řazení. Dodržena je zde stavební čára, orientace hřebene střech a jejich tvar a sklon. Osada je kompaktním urbanistickým celkem, kde není vhodné a  možné situování dalších staveb.

Ve střední části obce je situován objekt Obecního úřadu a mateřské školy. Jedná se o dominantní pozici ve struktuře sídla, patrna je absence ploch parkové zeleně. Tato se nachází pouze v okolí památníku u křižovatky směrem do Mariánského údolí. Okolí kamenného kříže u autobusové zastávky a kaple sv. Šebestiána je rovněž  bez většího podílu zeleně.

Zástavba obce Mrsklesy je soustředěná, o rozptýlené zástavbě lze hovořit pouze v případě jednoho RD a  objektu hájenky, které se  nacházejí severně od zastavěného území obce.

Zastavěné území obce je vesměs obklopeno zemědělskou půdou, pouze ve východní a severovýchodní části  mezi zástavbou a vodotečí Vrtůvka a směrem ke skládce se nacházejí louky.

Významným zásahem do území Mrskles je stavba skládky TKO. Tato skládka se nachází mimo zastavěné území, po ukončení jejího provozu a následné rekultivaci dojde ke změně terénního profilu oproti současnému stavu.

#### KULTURNÍ A STAVEBNÍ HODNOTY ÚZEMÍ

Nemovité kulturní památky

Na území obce Mrsklesy se nacházejí nemovité kulturní památky, které jsou evidovány v Seznamu nemovitých kulturních památek. Jsou to :

Kaple sv. Šebestiána na návsi, parc. č. 23

Sakrální stavba ze smíšeného zdiva vystavěna na obdélníkovém půdorysu. Střecha    sedlová, nad polygonálním závěrem zvalbená, hřeben prolomen osmibokým sanktusníkem. V průčelí vstup se segmentovým záklenkem. V bocích kaple prosvětlena párem obdélných oken ve špaletách. Sakrální architektura z 19. stol.

Kamenný kříž se sochami sv. Floriána a sv. Jana Evangelisty za obcí, u silnice do Velké Bystřice, parc. č. 320/1

Kamenný kříž s korpusem ukřížovaného Krista na dvoudílném hranolovém podstavci. V jeho dolní části reliéf panny Marie Bolestné, nad přesahující římsou podstavec pojednán reliéfem kalicha s hostií, obilných klasů a vinné révy. Po stranách kříže volné sochy na hranolových podstavcích. Vlevo sv. Florián v krátké suknici a s pláštěm, na hlavě helmici, pravou rukou ulévá z vědérka vodu na hořící dům, v levé ruce drží praporec. Vpravo sv. Jan Evangelista s pravou rukou na srdci, hlava nachýlena k rameni. Kamenosochařská práce z roku 1869.

Kamenný kříž u autobusové zastávky, parc. č. 677/3

Na masivním stupni dvoudílný podstavec hranolového tvaru. V dolní části je volutově rozšířen, na čelní straně pojednán reliéfem panny Marie s náznakem palácové architektury. Horní část podstavce v bocích s volutami ukončuje drobná římsa. Ve vrcholu kamenný kříž s korpusem ukřižovaného Krista. Kamenická práce datovaná letopočtem 1839.

Archeologie

Katastrální území obce Mrsklesy se nachází v oblasti sídelně i komunikačně velmi exponované ve všech historických obdobích. Vzhledem k této skutečnosti je řešené území považováno za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, vyjma plochy zničené moderní výstavbou ( obytné a užitkové novostavby po roce 1900, silniční komunikace, trasy dálkových a místních inženýrských sítí.

V případě jakýchkoliv zemních stavebních prací a úprav terénu v k.ú. obce Mrsklesy je jejich investor povinen dle ustanovení § 22, odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb, o státní památkové péči v platném znění již v době přípravy stavby uzavřít smlouvu na provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů.

#### DEMOGRAFICKÉ PŘEDPOKLADY

V současné době má obec Mrsklesy 539 obyvatel, cca 148 domů, z toho 3 rekreační chalupy.  Počet produktivního obyvatelstva je cca 307, průměrný věk obyvatel je 36,6 let.

Velká většina obyvatel vyjíždí za prací mimo do okolních měst a obcí. V samotné obci pracovní příležitosti téměř nejsou. To však již v dnešní době zvyšujícího se stupně automobilizace nemá na rozvoj sídla rozhodující vliv. Naopak blízkost větších sídel s pracovními příležitostmi, občanskou vybaveností a možnosti kulturního vyžití a rovněž blízkost velkého výrobního podniku Moravia v Mariánském Údolí spolu s kvalitním klidovým prostředím zvyšují atraktivnost bydlení v obci Mrsklesy.

Tyto aspekty předpokládají vzrůstající zájem o bydlení a je tedy nutné předpokládaný rozvoj sídla usměrnit a zabezpečit rovněž rozvojem technické infrastruktury.

Výsledky „Sčítání lidu, domů a bytů 2001“

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

| Obyvatelstvo celkem |  | 539 |
| --- | --- | --- |
| Z toho ženy |  | 268 |
| Muži | svobodní | 112 |
|  | ženatí | 127 |
|  | rozvedení | 22 |
|  | ovdovělí | 8 |
|  | nezjištěno | 2 |
| Ženy | svobodné | 86 |
|  | vdané | 128 |
|  | rozvedené | 22 |
|  | ovdovělé | 27 |
|  | nezjištěno | 5 |

2. Obyvatelstvo podle věku

| Obyvatelstvo celkem |  | 539 |
| --- | --- | --- |
| V tom ve věku | 0 – 4 | 38 |
|  | 5 – 14 | 65 |
|  | 15 – 19 | 31 |
|  | 20 – 29 | 99 |
|  | 30 – 39 | 65 |
|  | 40 – 49 | 60 |
|  | 50 – 59 | 82 |
|  | 60 – 64 | 35 |
|  | 65 – 74 | 40 |
|  | 75 + nezj. | 24 |

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

| Obyvatelstvo 15 leté a starší |  | 436 |
| --- | --- | --- |
| V tom podle stupně vzdělání | Bez vzdělání | 2 |
|  | Základní vč. neukončeného | 139 |
|  | Vyučení a střední odb. bez maturity | 185 |
|  | Úplné střední s maturitou | 83 |
|  | Vyšší odborné a nástavbové | 7 |
|  | Vysokoškolské | 14 |
|  | Nezjištěné vzdělání | 6 |

4. Obyvatelstvo podle národnosti

| Obyvatelstvo celkem |  | 539 |
| --- | --- | --- |
| Z toho národnost | Česká | 497 |
|  | Moravská | 25 |
|  | Slezská | 0 |
|  | Slovenská | 6 |
|  | Romská | 0 |
|  | Polská | 4 |
|  | Německá | 6 |
|  | Ukrajinská | 0 |
|  | vietnamská | 0 |

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

| Obyvatelstvo celkem |  | 539 |
| --- | --- | --- |
| Z toho | Církev římskokatolická | 138 |
|  | Církev českosl. Husitská | 108 |
|  | Českobratrská církev evangelická | 17 |
|  | Pravoslavná církev | 2 |
|  | Nábožen. Společ. Svědk. Jehovovi | 0 |
|  | Bez vyznání | 346 |
|  | Nezjištěné vyznání | 0 |

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

| Obyvatelstvo celkem |  |  | 539 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekonomicky aktivní celkem |  |  | 271 |
| V tom | Zaměstnaní |  | 245 |
|  | Z toho | Pracuj. Důchodci | 5 |
|  |  | Ženy na mateř. dovolené | 7 |
|  | nezaměstnaní |  | 26 |
| Ekonomicky neaktivní celkem |  |  | 263 |
| Z toho | Nepracuj. Důchodci |  | 118 |
|  | Žáci, studenti, učni |  | 85 |
| Osoby s nezj. Ekonom. aktivitou |  |  | 5 |

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

| Obyvatelstvo celkem |  | 539 |
| --- | --- | --- |
| Ekonomicky aktivní celkem |  | 271 |
| Z toho podle odvětví | Zemědělství, lesnictví, rybolov | 22 |
|  | Průmysl | 105 |
|  | Stavebnictví | 32 |
|  | Obchod, opravy motor. Vozidel | 20 |
|  | Doprava, pošty a telekomunikace | 23 |
|  | Veřejná správa, obrana, soc. zabezp. | 14 |
|  | Školství, zdrav., veter. A soc. činnost | 12 |

8. Počty domácností podle typu domácnosti

| Bytové domácnosti |  |  | 167 |
| --- | --- | --- | --- |
| V tom | S 1 HD |  | 136 |
|  | Se 2 + HD |  | 31 |
| Hospodařící domácnosti |  |  | 199 |
| V tom | S 1 CD |  | 195 |
|  |  | Se 2 + CD | 4 |
| Cenzové domácnosti |  |  | 203 |
| V tom |  | Úplné rodiny | 128 |
|  |  | Z toho se závisl. Dětmi | 57 |
|  |  | Neúplné rodiny | 35 |
|  |  | Z toho se závisl. Dětmi | 20 |
|  |  | Nerodinné domácnosti | 3 |
|  |  | Domácnosti jednotlivců | 37 |

9. Vyjíždějící do zaměstnání a škol

| Vyjíždějící do zaměstnání |  | 219 |
| --- | --- | --- |
| Z toho | V rámci obce | 15 |
|  | V rámci okresu | 189 |
|  | V rámci kraje | 0 |
|  | Do jiného kraje | 2 |
| Vyjíždějící do zam. denně mimo obec |  | 175 |
| Žáci vyjíždějící denně mimo obec |  | 75 |

10. Domovní fond

| Domy úhrnem |  |  |  | 156 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z toho domy obydlené |  |  |  | 143 |
| Z úhrnu obydlených domů | Rodinné domy |  |  | 140 |
|  | Bytové domy |  |  | 2 |
|  | Domy podle vlastnictví | Soukromých osob |  | 137 |
|  |  | Obce, státu |  | 3 |
|  |  | SBD |  | 0 |
|  |  |  | Do 1919 | 20 |
|  | Domy postav. | 1920 - 1945 |  | 57 |
|  |  | 1945 - 1980 |  | 38 |
|  |  | 1981 - 2001 |  | 25 |

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení

| Domy úhrnem |  |  | 143 |
| --- | --- | --- | --- |
| Z toho podle podlaží | 1 – 2 |  | 141 |
|  | 3 – 4 |  | 1 |
|  | 5+ |  | 0 |
| Počet domů vybavených |  | Přípojkou na kanalizační síť | 44 |
|  |  | Vodovodem | 139 |
|  |  | Plynem | 117 |
|  |  | Ústředním topením | 113 |

12. Bytový fond

| Byty úhrnem |  |  |  |  | 187 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V tom | Byty obydlené |  |  |  | 167 |
|  | Z toho | V rodin. Domech |  |  | 155 |
|  |  |  | V bytov. domech |  | 11 |
|  | Byty neobydl. V obydl. domech |  |  |  | 7 |
|  | Byty neobydl. V neobydl. domech |  |  |  | 13 |
|  | Z toho podle |  |  | Obydl. přechodně | 3 |
|  | důvodu |  | Slouží k rekreaci |  | 3 |

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu

| Obydlené byty úhrnem |  |  | 167 |
| --- | --- | --- | --- |
| Z toho podle právního důvodu | Ve vlastním domě |  | 131 |
|  | V osobním vlastnictví |  | 4 |
|  | Nájemní |  | 10 |
| užívání |  | Člena bytového družstva | 0 |
| Z úhrnu podle počtu obytných |  | 1 místnost | 9 |
|  |  | 2 místnosti | 42 |
|  |  | 3 místnosti | 64 |
| místností |  | 4 místnosti | 36 |
|  |  | 5 + místností | 16 |

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení

| Obydlené byty úhrnem |  |  | 167 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byty podle vybavení | Plyn v bytě |  | 134 |
|  | Vodovod v bytě |  | 161 |
|  | Vlastní splach. Záchod |  | 149 |
|  |  | Vlastní koupelna, sprchový kout | 150 |
|  |  | Ústřední topení | 128 |
|  |  | Etážové topení | 14 |
| Průměrný počet |  | Osob na vyt | 3,23 |
|  |  | Osob na obyt. Místnost 8 + m2 | 1,05 |
|  |  | Obytné plochy na byt | 55,34 |
|  |  | Obytné plochy na osobu | 17,14 |
|  |  | Obytných místností na byt | 3,07 |

## B.4. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

Cílem územně plánovací dokumentace  - územního plánu obce Mrsklesy - je vymezit vhodné plochy pro rozvoj bydlení, občanské vybavenosti, sportu a rekreace, dále vyřešit dopravní napojení jednotlivých rozvojových lokalit a navrhnout řešení technické infrastruktury v rámci stávající a nové zástavby v obci. To vše za předpokladu dohody obce, občanů a státu o způsobu optimálního funkčního využití území a za předpokladu respektování veškerých limitů jejího využití.

### B.4.1.  ZÁMĚRY ÚPD VYŠŠÍHO ÚZEMNÍHO CELKU

Územní plán obce Mrsklesy respektuje záměry vyplývající z územně plánovací dokumentace vyššího stupně – ÚPn VÚC Olomoucká aglomerace. Jedná se o návrh vodní nádrže v jihozápadní části obce Mrsklesy, která bude sloužit jako rezervoár požární vody.

### B.4.2.  ZÁMĚRY ŘEŠENÍ DOPRAVY A ZELENĚ

#### DOPRAVA

Dopravní skelet je v území stabilizován, nenavrhuje se jeho doplnění ani případné přeložky silniční sítě. Koncepční řešení dopravy vyplývá potřeby dopravní obsluhy jednotlivých rozvojových lokalit. Doplněna je síť pěších tras tak, aby mohlo dojít k propojení jednotlivých stávajících i navrhovaných funkcí v území. Jedná se především o jižní pěší trasu, která vede z centrální části obce skrze navrhovanou plochu krajinné rekreační zeleně ke sportovnímu areálu, který je situován jižně o současné zástavby obce. Tímto řešením je docíleno přímého propojení funkcí bydlení a sportovně rekreační.

Druhá pěší trasa je navržena k novým rozvojovým lokalitám severovýchodně od současně zastavěného území obce.

Systém zemědělských cest v obci je zachován tak, aby mohl být zajištěn pohyb zemědělských mechanismů bez kolize s urbanizovaným územím obce.

V územním plánu jsou navrženy dvě plochy statické dopravy. Jedná se o plochu 16/DS, která je navržena ve vazbě na stávající objekty garáží, od navrhované plochy bydlení je oddělena zelení ochrannou. Předpokládá se zde možnost vybudování jak volných, tak garážových stání.

Plocha 17/DS je pak navržena v rámci stávajícího sportovního areálu na jihu obce a to v souvislosti s předpokládanou návštěvností sportovního areálu.

#### ZELEŇ

V územním plánu jsou respektovány plošně vymezené stávající prvky územního systému ekologické stability, což jsou biocentra na severním a jižním okraji obce a biokoridor, zahrnující tok Vrtůvka. Stávající interakční prvky jsou plošného charakteru a vzhledem ke své poloze nejsou zasaženy urbanizací.

V případě navrhovaných interakčních prvků se jedná o liniovou výsadbu zeleně podél stávajících polních cest nebo v rámci zemědělského půdního fondu, vždy souběžně s hranicí příslušné parcely.

V rámci urbanistické koncepce jsou navrženy plochy zeleně s funkcí rekreační na ostatních plochách tam, kde je vazba na další sportovně a rekreačně využívané území nebo tam, kde je žádoucí tuto funkci zabezpečit. Jedná se celkem o 3 lokality, a to :

Lokalita 21/ZKR

Území dle katastru evidence nemovitostí s využitím sportovněrekreačním se nachází v části Kovákov a je navrženo k výsadbě dřevinných porostů, skupin dřevin, soliterů s podrostem bylin, keřů i travních porostů, trávníků, produkčních trvalých travních porostů s  bylinnými společenstvy a vybudováním  pěších a cyklistických stezek.

Pro zabezpečení této funkce je zde možné situovat rovněž drobnou architekturu a vybavenost ploch, tj. komunikace, osvětlení, vodní prvky)

Lokalita 22/ZKR

Ostatní plocha váže bezprostředně na stávající sportovní areál, nachází se v centru obce a bude sloužit pro krátkodobou rekreaci obyvatel obce a jako rozptylová plocha v případě intenzivního využití sportovního areálu. Systém využití území bude obdobný jako v případě lokality 21/ZKR.

Lokalita 23/ZKR

Lokalita dle katastru nemovitostí užívána jako sportoviště, v současné době s trvale travním porostem v říční nivě toku Vrtůvka. Navržená zeleň krajinná rekreační váže na plochu zeleně veřejné a navrženou pěší trasou je propojena se sportovně rekreačním areálem v jižní části obce.

Další navrhované plochy zeleně mají charakter zeleně veřejné – ZV. Jedná se o plochy veřejné v zastavěném území obce, kde by se vhodnou výsadbou samozřejmě s ohledem na stávající i navrhované trasy inženýrských sítí zvýraznil uliční profil a docílilo se intimity daného prostoru.

Ochrannou funkci plní navrhovaná zeleň ochranná ZO převážně mimo zastavěné území tam, kde je nutné zabezpečit podmínky pro výstavbu rodinných domů. Jedná se především o plochy v blízkosti silnice a vojenské účelové komunikace. Nutnost vymezení těchto ploch je potvrzena rovněž zpracovanou Hlukovou studií. Plochy ochranné zeleně jsou veřejně přístupné a jsou zde situovány stávající i navrhované trasy inženýrských sítí.

### B.4.3. ZÁMĚRY ŘEŠENÍ OBČANSKÉ A TECHNICKÉ VYBAVENOSTI

#### OBČANSKÁ VYBAVENOST

V obci Mrsklesy se nachází pouze základní občanská vybavenost, která bude postupně doplňována na základě tržních mechanismů o nové služby v rámci soukromého podnikání.

V současné době je občanská vybavenost v obci zastoupena v oblasti:

##### Veřejná administrativa

- Obecní úřad - v centru obce, 1 zaměstnanec

- Hasičská zbrojnice

- Knihovna  -  v objektu OÚ

Školství

- Mateřská škola  -  v objektu OÚ, stabilizována, kapacita 25 dětí

Zdravotnictví

- Ordinace lékařů jsou v Bystřici a Mariánském Údolí, Dům s pečovatelskou službou se nachází ve Velké Bystřici

##### Kultura

- Kulturní dům  - s víceúčelovým sálem o kapacitě 100 lidí, v obci stabilizován

##### Sport

- Fotbalové hřiště , šatny, v území stabilizováno.

##### Obchod a služby

- Smíšené zboží

- Prodejna potravin

##### Veřejné stravování

- Hospoda  -  30 míst u stolů, kulturní sál pro 100 lidí

- Restaurační zařízení – na místě bývalého zemědělského objektu, nově rekonstruováno, kapacita 30 – 40 míst u stolů.

### Služby

- Kadeřnictví  -  v objektu OÚ

V současné době je občanská vybavenost v obci zastoupena tak, aby vyhovovala základním potřebám obyvatel obce. V budoucnu je možné rozšíření OV v oblasti služeb a obchodu jednak v rámci nové výstavby rodinných domků v integraci s bydlením, jednak v navržené ploše v centru obce v blízkosti hospody.

Výhledově se počítá s vymístěním Mateřské školy z objektu Obecního úřadu v centru obce jejího situování v rámci nově navrhovaných ploch bydlení. Vzhledem k tomu, že se jedná o plochy většího rozsahu, které je třeba řešit podrobnou urbanistickou studií, případně regulačním plánem, není lokalizace MŚ specifikována. V rámci přípustných činností vymezených ve funkčním typu čistého bydlení je možné toto zařízení v ploše bydlení vybudovat.

Důvodem k tomuto postupu je rovněž časový horizont, v případě aktuálního řešení bude MŚ situována v rámci plochy 8/BI, která je zařazena do I. etapy výstavby. V případě vzdálenějšího časového horizontu je možné začlenit mateřskou školu do plochy 9/BI, která je zařazena do II. etapy výstavby, tj. do doby, až budou vyčerpány všechny ostatní rozvojové plochy pro bydlení.

V územním plánu je dále navržena plocha smíšeného bydlení a občanské vybavenosti 12/BS, ve které je možné vybudovat v případě potřeby Dům s pečovatelskou službou.

#### TECHNICKÁ VYBAVENOST

Podrobně je koncepční řešení technické vybavenosti popsáno v kapitole B.8. Územní nároky vyvolá situování čistírny odpadních vod, které je směrováno mimo soustředěnou zástavbu v jižním okraji obce Mrsklesy. V části Kovákov je umístěn stávající vodojem „Kovákov“ s bezprostředně navazující plochou navrženou pro případné rozšíření stávající plochy technické vybavenosti.

#### PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

V obci Mrsklesy se nenachází žádný větší průmyslový podnik a ani v budoucnu se neuvažuje s rozvojem výroby v tomto území. Významný výrobní podnik Moravia se nachází v blízkém Mariánském Údolí.

V obci má sídlo firma BEST se svými aktivitami – sběrový dvůr, stavební činnost, zámečnictví, lisování plastů. Vzhledem k tomu, že tyto výrobní aktivity jsou soustředěny v zastavěném území obce v blízkosti bydlení, je nutná eliminace případných negativních vlivů na okolní zástavbu a to buď vyloučením těchto aktivit ze zastavěného území – náhradní plocha nebyla na území Mrskles vytipována, nebo zvolením takových technologií, aby dopad na okolí byl minimalizován, nebo žádný. Veřejný prostor před areálem je žádoucí maximálně ozelenit, minimalizovat provoz dopravy. Tato část obce by měla být v klidové zóně s maximálním rozsahem zeleně.

#### ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA

Areál zemědělské výroby se na katastrálním území obce Mrsklesy nenachází. Role obhospodařuje firma AGROSPOL Velká Bystřice.

### B.4.4. REKREACE A CESTOVNÍ RUCH

Individuální rekreace v obci Mrsklesy je zastoupena pouze třemi rekreačními chalupami, soustředěná rekreace se na území obce nevyskytuje.V budoucnu se neuvažuje s rozvojem individuální rekreace. Vzhledem k atraktivnosti území z hlediska příměstské víkendové rekreace je žádoucí doplnit v obci vybavenost tak, jak je výše popsána.

Katastrální území obce Mrsklesy skýtá možnost vyžití turistického a cykloturistického, ovšem vzhledem k blízkosti vojenského prostoru je možné využití okolní krajiny k  těmto aktivitám pouze 1 x do roka, a to při turistické akci „Bílý kámen“, kdy je vojenský prostor se svou mnohde nedotknutou přírodou zpřístupněn veřejnosti.

Sportovně rekreační aktivity jsou soustředěny do sportovního areálu v jižní části zastavěného území obce Mrsklesy. Pro potřeby obyvatel obce je tento areál dostačující.

### B.4.5. BYDLENÍ

Obec Mrsklesy se svými přírodními podmínkami, vazbou na město Velkou Bystřici a Olomouc s pracovními příležitostmi a nabídkou služeb a obchodu, kulturního a sportovního vyžití a existencí školských zařízení jak základního, tak středního, vyššího a vysokoškolského typu skýtají velmi dobré podmínky pro rozvoj bydlení v obci.

Zájem o výstavbu rodinných domů bude naplněn v rámci rozvojových ploch pro bydlení, které jsou situovány jak ve vazbě na současně zastavěné území obce, tak i do ploch v současné době zemědělsky obhospodařovaných.

Z důvodu kontinuálního zastavování jednotlivých ploch je navržena etapizace výstavby. Do I. etapy jsou zařazeny veškeré záměry vyjma lokality 9/BI. Jedná se o plochu, která je pokračováním rozvojové plochy 8/BI navazující na současnou zástavbu. V případě zahájení její zástavby by došlo k narušení charakteristického způsobu zastavění a objekty by byly situovány do volné krajiny. Mezi stávající zástavbou a novou výstavbou v ploše 9/BI by vznikla enkláva velmi obtížně obhospodařitelné zemědělské půdy.

Vzhledem k tomu, že lokalita 9/BI se nachází na pohledově velmi exponovaném území od příjezdu do obce, je žádoucí objekty situovat tak, aby západně byly orientovány zahrady, které částečně zabezpečí kulisu zeleně.

V případě zástavby lokality 8/BI je nutné toto hledisko zohlednit a zástavbu rodinných domů navrhnou tak, aby v případě nerealizace plochy  9/BI nebyl narušen v pohledové expozici krajinný ráz obce Mrsklesy.

Ostatní rozvojové plochy pro bydlení jsou již menšího rozsahu, využívá se možnosti dostaveb v rámci pozemků sloužících jako hospodářské zázemí stávajících usedlostí, navržena je dostavba uliční fronty, proluk, mezi rozvojové plochy jsou zahrnuty též pozemky, na které bylo již v minulosti vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby pro bydlení a následně pozbylo platnosti, záměr výstavby trvá.

Do současně zastavěného území obce jsou zahrnuty ty parcely, na nichž je územní rozhodnutí právoplatně vydáno a výstavba se bude v dohledné době realizovat.

## B.5. NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUNKČNÍ PLOCHY A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ

Vymezenému funkčnímu využití území musí odpovídat způsob jeho využití, účel umísťovaných a povolovaných staveb včetně jejich změn a změn jejich užívání. Povoleny v tomto území nesmí být stavby, které neodpovídají vymezenému funkčnímu typu.

Hranice jednotlivých funkčních ploch mohou být upřesňovány na základě zpracované a schválené podrobnější územně plánovací dokumentace, územně plánovacího podkladu nebo v územním řízení na podkladě upřesnění skutečností územním plánem nepostižitelných (vlastnické vztahy, apod.).

Uzemí obce je členěno na plochy :

URBANIZOVANÉ  - ZASTAVITELNÉ  (ZASTAVĚNÉ A URČENÉ K ZASTAVĚNÍ )

Současně zastavěné území vymezené v ÚPnO Mrsklesy, ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb.o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, je tvořeno plochami skutečně zastavěnými a plochami s nimi funkčně souvisejícími. Graficky je vyznačena hranice současně zastavěného území k 30.9.2006.

Zastavitelné území vymezené v ÚPnO Mrsklesy obsahuje převážně plochy zastavěné nebo k zastavění navržené. Vyznačeno je hranicí zastavitelného území v hlavním výkrese 2A – Funkční regulace, limity využití území.

NEURBANIZOVANÉ - NEZASTAVITELNÉ

Nezastavitelné území obsahuje plochy nezastavěné a  v návrhovém období nezastavitelné - tj. všechny plochy mimo současně zastavěné území obce, kde zůstává zachován nebo je navrhován účel využití ve prospěch zeleně, vodních ploch nebo jiných volných ploch (ZPF, pozemky určené k plnění funkcí lesa).

Pro každou samostatně vymezenou plochu, jak v zastavitelném, tak v nezastavitelném území,  je přičleněna funkce, která je dále upřesněna funkčním typem. Jednotlivé funkce jsou vyjádřeny graficky barvou a funkční typy  dále kódem funkčního typu.

ZÁVAZNĚ JSOU VYMEZENY :

- hranice  zastavitelného území vyznačená v grafické části

- přiřazení funkce k jednotlivým plochám vymezeným ve  výkrese 2A

- obsah funkcí a funkčních typů uvedené v závazné části územního plánu

- Pro všechny funkční typy jsou stanoveny závazné regulační podmínky, které stanoví účel využití plochy, přípustnost nebo podmíněnou přípustnost umístění staveb a využití území. Činnosti nespecifikované v těchto podmínkách jsou nepřípustné. Umísťování staveb a způsob využití území uvedené jako přípustné a podmíněně přípustné se řídí regulačními podmínkami.

- V územním plánu jsou plochy vymezeny jako stabilizované, rozvojové - zařazené do I. etapy výstavby a rozvojové - zařazené do II. etapy výstavby.

#### SEZNAM FUNKČNÍCH TYPŮ

Plochy zastavěné a zastavitelné

##### BI  		bydlení intenzivní, čisté

##### BV  		bydlení venkovské

##### BS  		plochy bydlení smíšeného s občanskou vybavenosti

##### OV  		plochy občanské vybavenosti

##### SP  		plochy sportu a rekreace

##### PP  		podnikatelské plochy a areály

##### TV  		plochy technického vybavení

##### DP  		plochy pro dopravu

##### ZV  		plochy veřejné zeleně v zastavěném území

Plochy nezastavitelné

##### ZKR 		zeleň krajinná rekreační

##### ZO  		zeleň ochranná

##### H  		vodní toky a plochy

##### ZPF  		zemědělský půdní fond

##### PUPFL  	pozemky určené k plnění funkcí lesa

#### ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ

##### BI  -  bydlení intenzivní, čisté

Je určeno pouze pro bydlení v rodinných domech se zahradou okrasnou, rekreační a pěstitelskou pro vlastní potřebu, umisťují se v něm pouze stavby rodinných domů nízkopodlažních (do 1 NP + podkroví). Nepřípustné jsou vícepodlažní ( 2 NP a více) rodinné a bytové domy. V ploše bydlení lze umístit zařízení občanské vybavenosti,  nevýrobní služby  bez negativního vlivu na životní a obytné prostředí, podmíněně drobnou podnikatelskou činnost bez rušivého vlivu na okolí, chov drobného domácího zvířectva a stavby individuální rekreace.

Do ploch bydlení čistého jsou zařazeny lokality :

2/BI	lokalita při vjezdu do obce, jižně od místní obslužné komunikace

3/BI	lokalita při vjezdu do obce, jižně od místní obslužné komunikace blíže centru

obce

4/BI 	lokalita při vjezdu do obce v blízkosti obecního úřadu

6/BI	lokalita částečně zasahuje do zastavěného území obce, částečně mimo jeho

hranici, nachází se v centrální části	obce

7/BI	dostavba proluky v současné zástavbě

8/BI	lokalita severozápadně od stávající zástavby

9/BI	lokalita navazuje na rozvojovou plochu 8/BI

10/BI	dostavba proluky v současné zástavbě

11/BI	doplnění stávající zástavby severním směrem po hranici rozvojových ploch

8/BI a 9/BI

13/BI	lokalita severovýchodně zastavěného území

14/BI	dostavba proluky mezi stávající plochou bydlení a občanskou vybaveností

15/BI 	lokalita pokračující jižně od 13/BI – pro výstavbu řadových domů

##### BV  -  bydlení venkovské

Stávající, v území stabilizovaná zástavba rodinných domů s hospodářským zázemím. Připouští se zde chov drobného domácího zvířectva, zařízení občanské vybavenosti ( obchody, školy, stavby pro kulturu a zdravotnictví ) v podílu do 30% plochy obytné zóny,

nevýrobní služby  bez negativního vlivu na životní a obytné prostředí, které budou sloužit pro uspokojování denních potřeb obyvatel ( pouze jako součást obytné stavby). Podmíněně je připuštěna drobná podnikatelská činnost bez rušivého vlivu na okolí a stavby individuální rekreace.

Převážně stávající plochy bydlení

Do ploch bydlení venkovského je zařazena lokalita :

1/BV	lokalita doplňující současnou zástavu bydlení venkovského v západním okraji

současné zástavby

##### BS  -  plochy bydlení smíšeného s občanskou vybavenosti

Plochy pro výstavbu objektů s převládající funkcí bydlení a s možností integrace zařízení občanské vybavenosti. Objekty budou nízkopodlažní, tj. 1 NP + využitelné podkroví. Podíl zastavěných ploch  a ploch zeleně 1 : 2. Přípustná jsou zařízení občanské vybavenosti,

nevýrobní služby  bez negativního vlivu na životní a obytné prostředí - jako součást obytné stavby nebo objektu občanské vybavenosti, podmíněně přípustná je drobná podnikatelská činnost bez rušivého vlivu na okolí, chov drobného domácího zvířectva a stavby individuální rekreace.

Do ploch bydlení smíšeného je zařazena lokalita :

12/BS	lokalita na severním okraji současně zastavěného území obce

##### OV  -  plochy občanské vybavenosti

Zahrnují monofunkční území areálů občanské vybavenosti bez možnosti integrace s jinou funkcí. V souladu s potřebami obce může zahrnovat stavby školství, kulturu, zdravotnictví, sociální péči, spoje, služby nevýrobního charakteru, obchod a veřejné stravování, stavby ubytovacích zařízení  a pro tělesnou výchovu, stavby pro správu a řízení, pro požární bezpečnost. Nedílnou součástí musí být zeleň v rozsahu odpovídajícím estetickým a hygienickým potřebám, min. 20% plochy. Přípustné jsou služební nebo pohotovostní byty

Stávající plochy občanské vybavenosti

Do ploch občanské vybavenosti je zařazena lokalita :

5/OV	lokalita bezprostředně navazuje na stávající občanskou vybavenost – obecní

úřad v centru obce

##### SP  -  plochy sportu a rekreace

Jsou určeny pro sportovní zařízení obecního významu s vysokým podílem zeleně a odpovídající kapacitou odstavných stání ( plochy pro sport a  krátkodobou rekreaci, drobná zařízení doplňující funkci sportovních ploch).  Přípustné jsou sportovní hala v měřítku úměrném potřebám obce, doprovodné služby pro sportovní zařízení (vč. stánků), víceúčelové využití sportovních ploch pro kulturní a zábavní podniky, dětská hřiště, zeleň rekreační a veřejná, zastřešení sportovního hřiště, oplocení sportovního areálu.

Stávající plochy sportu a rekreace

##### PP  -  podnikatelské plochy a areály

Plochy sloužící podnikatelským aktivitám. Rozsah podnikatelských aktivit v oblasti výroby a skladového hospodářství bude u stabilizovaných ploch a  areálů usměrněn tak, aby byl eliminován případný negativní dopad na okolní bydlení. Nové podnikatelské plochy nejsou v řešeném území navrženy. Přípustná jsou maloobchodní zařízení, služby nevýrobního charakteru, služební nebo pohotovostní byty.

Stávající podnikatelské plochy a areály

##### TV  -  plochy technického vybavení

Jsou plochy , zařízení a stavby technického vybavení (vodní hospodářství, energetika, spoje, zásobování teplem) a plochy staveb a zařízení pro zásobování vodou, energiemi, likvidace TKO a odpadních vod). Přípustná je pouze výstavba vyznačeného zařízení. Zařízení technické vybavenosti nesmí mit negativní vliv na případné okolní plochy bydlení.

Stávající plochy technického vybavení

Do ploch technické vybavenosti jsou zařazeny lokality :

18/TV	Čistírna odpadních vod

19/TV	rozvojová plocha u stávajícího vodojemu Kovákov

##### DP  -   Plochy pro dopravu

Jsou plochy pro zabezpečení dopravy - pozemní komunikace vozidlové, zemědělské a pěší, plochy dopravy v klidu (garáže a parkoviště). Přípustní jsou zde cyklistické a turistické trasy.

Do ploch dopravy jsou zařazeny lokality :

16/DP	lokalita ve vazbě na stávající objekty garáži na okraji stávající zástavby

17/DP	záchytné parkoviště v rámci plochy stávajícího sportovního areálu na

jižním okraji obce

##### ZV  -  plochy veřejné zeleně v zastavěném území

Jsou určeny pouze pro zeleň s parkovou úpravou, veřejně přístupnou, neoplocenou. Přípustné jsou liniové podzemní stavby, pěší a cyklistické trasy a vjezdy ke stavebním objektům.

#### NEZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ

##### ZKR  -  zeleň krajinná rekreační

Souvislé plochy zeleně ve volné krajině sloužící  ve zvýšené míře oddechu, rekreaci a pobytu v přírodě. Plochy krajinné zeleně jsou veřejně přístupné. Přípustné jsou dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitery s podrostem bylin, keřů i travních porostů, trávníky v jakékoliv intenzitní třídě údržby, produkční trvalé travní porosty, bylinná společenstva, pěší a cyklistické stezky, podmíněně přípustné jsou drobné sakrální stavby, drobná architektura a vybavenost ploch (komunikace, osvětlení, vodní prvky).

Do ploch zeleně krajinné rekreační jsou zařazeny lokality :

21/ZKR	   lokalita vedle vodojemu Kovákov

22/ZKR    lokalita navazující na stávající sportovní areál

23/ZKR    lokalita jižně od zastavěného území

##### ZO  -  zeleň ochranná

Tvoří izolační a ochranný prvek vůči urbanizovaným plochám, vymezuje území, které je žádoucí zachovat jako veřejně přístupný prostor s možností situování zařízení technické infrastruktury. Přípustné jsou vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci plochy, budování inženýrských sítí, vjezdy ke stavebním objektům. Podmíněně přípustné jsou objekty technického vybavení a vzrostlá zeleň s ohledem na umístění inženýrských sítí.

##### H  -  vodní toky a plochy

Zahrnují vodní toky, jezera, rybníky a nádrže. Mají důležitou krajinotvornou funkci. Vodní toky a plochy chráněné ochranným režimem (ÚSES, chráněná území, vodní plochy se zvláštní ochranou - např. ochranné pásmo zdrojů pitné vody apod.) podléhají rovněž regulačním podmínkám příslušného ochranného režimu. Pokud se na ně tento režim nevztahuje mohou být využívány rekreačně a hospodářsky. Přípustné jsou stavby a úpravy směřující k revitalizaci vodních toků a ploch. Podmíněně přípustné jsou jednotlivé stavby a zařízení, pokud jsou nezbytné pro provoz a využívání vodních toků a ploch.

##### ZPF  -  zemědělský půdní fond

Zemědělský půdní fond, který není součástí zastavitelného území, tj.orná půda, louky, pastviny, zahrady, sady, chmelnice a jiné pěstební plochy sloužící zejména pro hospodaření se zemědělskou půdou a pro činnosti, které s hospodařením souvisejí. Přípustné jsou účelové polní cesty , meze, změny kultur na trvalé travní porosty, květnaté louky, bylino-travnatá lada, stepi, mokřady, drobné vodní nádrže, pěší, cyklistické stezky, drobné sakrální stavby, v zahradách  a sadech stavby studní. Podmíněně přípustné jsou komunikace, přirozené, přírodě blízké i pozměněné dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů i travních porostů, změna kultury pozemku na sad, chmelnici, zřízení školky, pokud nedochází ke změně krajinného rázu. V sadech a  stávajících zahradách stavby zahradních účelových objektů a úkrytů na nářadí, pokud nedochází ke změně krajinného rázu.

##### PUPFL  -  pozemky určené k plnění funkcí lesa

Tvoří pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů. Využívání je možné v souladu s příslušnými právními předpisy. Přípustné jsou pěší komunikace, cyklistické stezky,  běžecké cesty, účelové cesty, jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství. Z těchto staveb jsou vyloučeny objekty, které mohou sloužit individuální rekreaci. Podmíněně přípustné jsou myslivny, hájovny, oplocení nových lesních porostů a obor, drobná architektura přírodního charakteru (altány, informační tabule, lavičky).

## B.6. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VČETNĚ STANOVENÝCH ZÁTOPOVÝCH ÚZEMÍ

Limity využití území jsou pro zpracovatele a pořizovatele územního plánu závazné., jejich dodržování ovlivňuje intenzitu a způsob využívání území.

V grafické části územního plánu jsou zakresleny graficky vyjádřitelné limity, popsány jsou dále limity využití území, vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí. V rámci projednání zadání územního plánu obce Mrsklesy byl předložen a odsouhlasen  s dotčenými orgány státní správy Výkres limitů využití území.

### B.6.1. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

#### ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Dle § 4 odst. 1 zák. č. 114/1992 je tvorba a ochrana územních systémů ekologické stability opatřením ve veřejném zájmu.

Plochy ÚSES jsou vyznačeny ve  výkrese č. 2 -  Funkční regulace, limity využití území a ve výkrese 3  -  Krajinná zeleň, ÚSES. Prvky ÚSES se v územním plánu obce Mrsklesy rozumí biocentra a biokoridory  s funkcí  základní plochy zeleň krajinná, zemědělská půda (ZPF) - trvalý travní porost (louka, pastvina), lesy (LPF), vodní toky a plochy, dále pak navržené interakční prvky.

Výsadbu prvků ÚSES v místech střetů s inženýrskými sítěmi a podél vodních toků je nutno v dalších stupních projektové přípravy ÚSES zkoordinovat s požadavky správců dotčených sítí a toků.

V rámci KPÚ může dojít ke korekci průběhu navrhovaných prvků ÚSES, zejména nižších kategorií, avšak pouze tak, aby zůstala zachována funkčnost systému.

#### VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- údolní niva potoka Vrtůvky mezi Mrsklesy a Velkou Bystřicí (lokalita teplomilných prvků, inverzní rozvrstvení vegetace)

- údolí potoka severně od Mrskles – louky, lesíky, křoviny (fytozoogenofond v údolí potoka)

- lesy

#### LESY

Zákon ČNR č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Lesní porosty

Při dotčení lesních pozemků a pozemků do vzdálenosti 50m od okraje lesa je potřebný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů

### B.6.2. OCHRANA  VYUŽITELNÝCH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

#### ochrana ložisek nerostných surovin a dobývacích prostorů

Zákon č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- v k.ú Mrsklesy se nenacházejí.

### B.6.3. OCHRANA POVRCHOVÝCH VOD

Zákon č. 254/2001 Sb. , o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění  zákona č. 76/2002 Sb.

- vodní tok Vrtůvka –respektovat manipulační pruhy podél toku

### B.6.4. OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ

Zákon č. 254/2001 Sb. , o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění  zákona č. 76/2002 Sb.

- stávající vodní zdroje

### B.6.5. OCHRANA PŘED ZÁPLAVAMI

- záplavové území není na  k.ú. Mrsklesy vyhlášeno

### B.6.6. OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT, PAMÁTKOVÁ OCHRANA

Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

#### NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

- Kaple sv. Šebestiána na návsi, parc. č. 23

- Kamenný kříž se sochami sv. Floriána a sv. Jana Evangelisty za obcí, u silnice do Velké Bystřice, parc. č. 320/1

- Kamenný kříž u autobusové zastávky, parc. č. 677/3

#### ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY

- řešené území je územím s možnými archeologickými nálezy, v případě jakýchkoliv zemních stavebních prací a úprav terénu je jejich investor povinen dle ustanovení §22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění již v době přípravy stavby uzavřít smlouvu na provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů

### B.6.7. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ŘEŠENÍ DOPRAVY

#### OCHRANNÁ PÁSMA DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

závazná ČSN 736102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích

- ochranné pásmo  silnice III. tř. mimo zastavěné území – 15m od osy

- rozhledové trojúhelníky v křížení komunikací

#### OCHRANNÁ PÁSMA ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona 151/2002 příloha k zákonu č. 458/2000 Sb.

- bezpečnostní a ochranná pásma plynovodů  ( VTL, regulačních stanic)

- ochranná pásma  elektrických vedení (VN ,  trafostanic)

Ochranná pásma nadzemních vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené od krajního vodiče na obě strany

Nadzemní vedení VN 22 kV			7 m

Transformovny stožárové 22/0,4 kV		7 m od konstrukce všemi směry

- ochranná pásma  telekomunikačních zařízení

Podzemní kabelové vedení			1 m od krajního kabelu

- radioreléová trasa

Zákon č. 254/2001 Sb. , o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění  zákona č. 76/2002 Sb.

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

- Zásobovací vodovodní řad

- Kanalizace

Ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů jsou určena zákonem č.274/2001 § 23 odst.3 (neurčí-li vodohospodářský orgán jinak), a to v šířce 1500 mm  (resp. 2500 mm) od okrajů půdorysných rozměrů potrubí a souvisících objektů.

- Čistírna odpadních vod – 20m

### B.6.8. OCHRANNÁ PÁSMA  (OP)  PROVOZŮ A ZAŘÍZENÍ

- Nejsou stanovena

### B.6.9. OBRANA STÁTU

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR

- V prostoru 1 km podél hranice Vojenského újezdu Libavá, která je severovýchodně totožná s hranicí k.ú. Mrsklesy, je situováno pásmo zvláštních územních zájmů vojenské správy v souladu s ! 125 zákona č. 50/1976 Sb.

### B.6.10.  OCHRANA ZDRAVÝCH A BEZPEČNÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK

Zákon č. 185/2001 Sb.o odpadech, ve znění zákona 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů

- řízená skládka odpadů bez vlivu na stávající a navrhovanou zástavbu

## B.7. PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH PLOCH ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ

| Číslo plochy | Kód funkce V graf. Části ÚPN | Označení plochy | Výměra (ha) | Druh funkčního využití dle vyhl. 135/2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plochy nad 0,5 ha |  |  |  |  |
| 2 | BI | Jižně od příjezdové komunikace do obce | 0,5735 | A |
| 8 | BI | Severozápadně od stávající zástavby | 1,2668 | A |
| 9 | BI | Severozápadně od stávající zástavby | 2,2383 | A |
| 13 | BI | Severovýchodně od stávající zástavby | 2,5444 | A |
| 20 | BI | Severní okraj Kovákova | 1,4686 | A |
| Plochy ostatní |  |  |  |  |
| 1 | BV | Dostavba současné zástavby – západní okraj | 0,0536 | A |
| 3 | BI | Jižně od příjezdové komunikace do obce | 0,4406 | A |
| 4 | BI | Jižně od příjezdové komunikace do obce | 0,1655 | A |
| 5 | OV | Vedle Obecního úřadu | 0,0736 | B |
| 6 | BI | Centrum obce | 0,0224 | A |
| 7 | BI | Dostavba proluky v centru obce | 0,0808 | A |
| 10 | BI | Dostavba proluky v severní části stáv. Zástavby | 0,0874 | A |
| 11 | BI | Doplnění zástavby severně od stáv. Zástavby | 0,1804 | A |
| 12 | BS | Severní okraj obce Mrsklesy | 0,2918 | A |
| 14 | BI | Severovýchodně od stáv. zástavby | 0,2089 | A |
| 15 | BI | Severovýchodně od stáv. zástavby | 0,3567 | A |
| 16 | DP | U silnice ke skládce | 0,0140 | E |
| 17 | DP | V ploše sportovního areálu | 0,0773 | E |
| 18 | TV | ČOV | 0,0536 | B |
| 19 | TV | U vodojemu Kovákov | 0,3399 | B |

Pozn. :

Do jednotlivých ploch zastavitelného území nejsou započteny přilehlé plochy komunikací a uličních prostorů, které jsou s nimi rovněž zahrnuty do zastavitelného území.

## označení funkčního využití území

A	bydlení

B	vybavenost

C	rekreace

D	výroba

E	jiné

## B.8. NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY, OBČANSKÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

### B.8.1. NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY

#### ZÁKLADNĺ KOMUNIKAČNĺ SYSTÉMY

Řešeným územím prochází tyto státní silnice:

III/44316 Velká Bystřice – Mrsklesy

III/44318 Mariánské Údolí – Mrsklesy – Přáslavice

Železniční doprava do řešeného území nezasahuje.

### B.8.2. NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ

#### DOPRAVA SILNIČNÍ

Návrh řešení komunikačního systému, vazba na nadřazenou silniční síť a místní komunikační systém

Obcí Mrsklesy prochází severojižním směrem silnice III/44318 Mariánské Údolí  Mrsklesy – Přáslavice, která spojuje obec s místní částí Kovákov, a dále silnice III/44316 Velká Bystřice – Mrsklesy, která zajišťuje především spojení se spádovým centrem. V průjezdních úsecích mají tyto silnice obslužnou funkci a jsou přímo dopravně – obslužnými osami.

Silnice III. tříd jsou územně stabilizovány a nepočítá se s jejich úpravami mimo ty, které budou směřovat do zlepšení stavebního a dopravně technického stavu.

Místní systém je dále tvořen místními komunikacemi rozdílného významu i kvality, budou rovněž upravovány ve stávajících polohách.

Návrh územního plánu dále počítá s realizací místních komunikací jako přístupu do rozvojových ploch.

Podrobnosti viz mapová část ÚPnO.

Mezi Mrsklesy a Kovákovem prochází účelová komunikace pro vojenskou techniku do VVP Libavá. Její trasování mimo zastavěnou část obce znamená významné omezení negativních účinků hluku a exhalací při průjezdech.

Kategorizace silniční sítě a místních komunikací

Silnice III. tříd budou upravovány dle zásad obsažených v ČSN 736101 "Projektování silnic a dálnic" v kategorii S 7,5/60. Průjezdní úseky silnic budou upravovány podle zásad dopravního zklidňování a zvyšování bezpečnosti. Tyto úseky budou řešeny jako místní komunikace III. třídy obslužné, šířkové řešení dvoupruhové podle zásad ČSN 736110 Projektování místních komunikací.

Navržené komunikace jako přístupy do rozvojových ploch budou řešeny jako jednopruhové a dvoupruhové místní komunikace III.třídy – obslužné.

Lokálně může být užito komunikací zklidněných – obytných zón.

Zatížení silniční sítě

Pro určení dopravního zatížení silniční sítě pro návrhové období do 2015 se obecně vychází z výsledků celostátního sčítání dopravy na silnicích a dálnicích, provedeného Ředitelstvím silnic ČR v roce 1995.

Pro určení výhledové zátěže lze užít  Výhledové koeficienty růstu intenzity silniční dopravy, zpracované  SSF Praha.

V řešeném území se nenachází žádný sčítací úsek. Pro potřeby hlukového posouzení bylo provedeno sčítání dopravy – profilový průzkum na čtyřech větvích křižovatky III/44316 a III/44318.

Výsledky sčítání jsou uvedeny v přiložené tabulce.

Ochranná pásma - stavební čáry

Podél silničních komunikací budou respektována ochranná pásma mimo zastavěné území obce a to podle $ 30 Zákona o pozemních komunikacích 13/1997 Sb. v těchto vzdálenostech od osy komunikací :

15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice III. třídy

V zastavěném území  je nutno respektovat především uliční čáry v případech dostaveb, u nově vznikajících celků je nutno dodržet hluková pásma, udávající mezní polohu chráněného venkovního prostoru stavby.

Záměry výstavby jsou posuzovány z hlediska Zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a navazujícího Nařízení vlády č.148/2006.

Ministerstvo životního prostředí vydalo v časopisu Planeta 2/2005 „Novelu metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy“. Tato metodika je implantována v programu HLUK+ verze 7, který byl pro výpočty v hlukové studii použit.

Nejvyšší přípustné hladiny hluku ve venkovním prostoru budou uvažovány jako součet základní hladiny hluku 50 dB a korekcí, uplatňovaných v závislosti na místních podmínkách, denní době a poloze území vzhledem k hlavním komunikacím dle nařízení vlády č.148 /2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

KOREKCE PRO STANOVENÍ HODNOT HLUKU V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU A CHRÁNĚNÝCH VENKOVNÍCH PROSTORECH STAVEB

| Způsob využití území | Korekce dB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | -5 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | 0 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor | 0 | +5 | +10 | +20 |

Poznámka – korekce uvedené v tabulce se nesčítají.

Pro noční dobu se použije další korekce –10dB s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se užije korekce –5dB.

Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde – li o účelové komunikace a dále s výjimkou drah, nejde – li o železniční stanice.

Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací, a na drahách.

Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující nad hlukem z dopravy na ostatních komunikacích.

Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.

Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách.

Při zvážení výše uvedeného lze konstatovat, že pro posuzované stavby bydlení jsou limitní hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru tyto:

A =  LAeq,T + 5  =  55 dB(A) ve dne

A =  LAeq,T + 5 - 10  = 45 dB(A) v noci

Zatížení na uvedených komunikacích bylo zjištěno z výsledků profilového sčítání, prováděného zpracovatelem v srpnu 2006. Pro rok 2015 byl proveden přepočet a určení intenzit pomocí Výhledových koeficientů růstu dopravy.

Navržené lokality byly prověřeny a byla stanovena mezní poloha typických budov.

Dále bude nutno respektovat ČSN 736102 „Projektování křižovatek na silničních komunikacích“ z hlediska rozhledových polí v prostorách křižovatek.

Doprava klidová

Při zpracování územní dokumentace je nutno ve smyslu ČSN 73 6110 "Projektování místních komunikací" uvažovat u všech potenciálních zdrojů dopravy parkovací a odstavná stání a to pro stupeň automobilizace 1:2,5.

Při navrhování ploch pro odstavování a parkování automobilů i garáží je nutno respektovat hygienické požadavky na ochranu životního prostředí a postupovat dle platných norem pro tyto stavby. Pro cílový stav automobilizace 1:3,5 jehož dosažení projektant uvažuje v průběhu výhledového období je počítáno se všemi dostupnými formami realizace odstavných stání - umístění parkovacích a odstavných ploch v terénu i v garážích.

Pro území s rodinnými domky, které mají garáže umístěny v objektech či přistavěny jako samostatné objekty na soukromých pozemcích, se předpokládá pokrytí potřeby realizací menšího počtu krátkodobých stání parkovacích u přístupových komunikací, nebo přímo na nich.

Řešení klidové dopravy se tedy omezí na zabezpečení dostatečného počtu stání u objektů vybavenosti v centru obce. Je uvažováno s kapacitou parkovacích stání u obchodu (5 stání), u restaurace (5 stání), u sportoviště – návrh (30 stání).

Veškeré nově navržené objekty musí zajistit již v rámci územní přípravy dostatečný počet parkovacích stání v rámci pozemku objektu. V mapové části byly zaznačeny plochy sloužící klidové dopravě.

Hromadná silniční doprava

Hromadnou silniční dopravu v území zajišťuje ČSAD těmito linkami :

890705	Hlubočky – Velký Újezd – Tršice

890805	Olomouc – Velká Bystřice - Hlubočky

V obci se nachází tyto zastávky:

Mrsklesy, Kovákov

Mrsklesy, křižovatka

Vzhledem k dobré dostupnosti - viz mapová část se zakreslením izochrony dostupnosti 10 min - je poloha stávajících zastávek vyhovující. Zastávky budou dovybaveny dle platných ČSN přístřešky a označníky.

Ostatní dopravní plochy a zařízení

Žádná významná dopravní zařízení se v obci nenacházejí.

Doprava železniční

Do řešeného území nezasahují zájmy ČD.

Doprava zemědělská

Intenzita provozu zemědělské techniky je výrazně závislá na sezónních pracích. Významnější trasy zemědělské dopravy do obytných částí obce nezasahují.

Doprava pěší a cyklistická

Mimo běžná dopravní spojení realizovaná v souběhu s MK a průjezdními úseky silnic se v řešeném katastru nenacházejí významné pěší či cyklistické trasy, navrženy jsou pěší tahy propojující stávající zastavěné území obce s rozvojovými lokalitami a v jižní části obce rovněž se stávajícím sportovním areálem.

Závěr

Dopravní problematika obce je řešena v návrhovém období drobnými úpravami, směřujícími k zajištění odpovídajících stavebních a dopravně – technických parametrů s přihlédnutím k potřebě zvýšení bezpečnosti dopravy.

### B.8.2.  NÁVRH KONCEPCE ODKANALIZOVÁNÍ

#### SOUČASNÝ STAV

Obec Mrsklesy přináleží do povodí vodního toku Vrtůvka, místní část Kovákov patří do povodí toku Bystřice.

V území aglomerace Mrsklesy jsou v současnosti tři nesoustavné dešťové kanalizace, které odvádějí dešťové (a ilegálně napojené odpadní vody) do vodoteče významného toku Vrtůvka čhp. 4-10-03-111, v území aglomerace Kovákov je dešťová kanalizace, odvádějící vody do vodoteče významného toku Bystřice čhp. 4-10-03-111. Obec má stanovenu výjimku z ustanovení Nařízení vlády ČR 61/2003 Sb.  pro limity kvality do vodních toků z území obce vypouštěných vod.

Skládka komunálního odpadu Mrsklesy, resp. její jednotlivé stavby řeší likvidaci vlastních odpadních vod samostatně. Průsakové vody jsou akumulovány ve sběrné jímce a v letních měsících jsou likvidovány evapotranspirací v zimních měsících jsou odváženy na ČOV.

Stávající kanalizační stoky dešťové nesplňují vesměs podmínku vodotěsnosti ve smyslu příslušné ČSN a kanalizační šachty neodpovídají ČSN 73 6701 Stokové sítě a kanalizační přípojky příp. ČSN EN 752-2 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, část 2: Požadavky.

BILANCE

Bilance jsou provedeny na základě údajů o aktuálních trendech vývoje spotřeby vody a dle  hydrologických a klimatologických údajů zájmového území.

- Tabelární výpočet počtu napojených ekvivalentních obyvatel ze stávající zástavby obce i nově urbanizovaných území v cílovém stavu, celková bilance produkce odváděných vod splaškových (od obyvatelstva ve stávajících i nově urbanizovaných územích) a vyčíslení jejich kvalitativních parametrů je uvedena v tabulce č.1.

- Celková bilance objemu dešťových vod (při periodicitě návrhových dešťů 0,5) odváděných do veřejné kanalizační sítě či vsaku ze stávající zástavby i nově urbanizovaných území a kvalitativní parametry odváděných dešťových vod jsou zpracovány tabelárně v tabulce č. 2.

- Podíl dešťových (balastních) vod ve splaškovém odtoku oddílné kanalizační soustavy a výpočet velikosti mezního deště je proveden tabelárně v tabulce č. 3.

- Možnosti oddělení balastních vod z nátoku do ČOV a jejich odvedení do toku jsou stanoveny tabelárně v tabulce č. 4.

- Výpočet objemu ČS ČOV pro zachycení nátoku balastních vod je stanoven tabelárně v tabulkách č. 5 a 6.

- Parametry nové ČOV jsou stanoveny tabelárně v tabulkách č. 7 a 8.

- Vliv odtoku vyčištěných vod na recipient je stanoven tabelárně v tabulce č. 9.

#### NÁVRHOVÉ ŘEŠENÍ

Navržená řešení nových úseků kanalizace doplňují stávající vodohospodářskou soustavu obce. Kapacitně respektují navržená řešení návrhové období, navržená opatření na kanalizační síti respektují koncepci oddílné kanalizační sítě obce.

V cílovém stavu bude stávající zástavba obce i nově urbanizovaná území odkanalizována oddílnou kanalizací, přičemž odpadní vody splaškové budou odváděny novou splaškovou kanalizací na novou ČOV, dešťové vody budou odváděny stávajícími dešťovými stokami do vodoteče. Kanalizované vody, jež budou odváděny do splaškových kanalizačních sběračů veřejné kanalizace, budou splňovat limity kanalizačního řádu veřejné kanalizace, odpadní vody odváděné do vodotečí či vsaku budou splňovat limity nař. vlády č.61/2003 Sb.

- Podrobnější údaje o napojovacích poměrech jednotlivých lokalit jsou uvedeny tabelárně v tabulkách č.10 – 24.

#### OCHRANNÁ PÁSMA ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranná pásma stok jsou určena zákonem č.274/2001 § 23 odst.3 (neurčí-li vodohospodářský orgán jinak), a to v šířce 1500 mm  (resp. 2500 mm) od okrajů půdorysných rozměrů potrubí a souvisících objektů. V ochranném pásmu lze provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se souhlasem provozovatele kanalizace.

### B.8.3. NÁVRH KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

#### STÁVAJÍCÍ STAV

Obec Mrsklesy je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Olomouc, podskupiny Hlubočky, který je ve správě SMV, a.s.

Severovýchodně od obce Mrsklesy je situován vodojem VDJ Kovákov o obsahu 2 x 250 m3 (max. hladina 342,0 m n.m., min. hladina 339,2 m n.m. K vodojemu Kovákov je voda přiváděna ze skupinového vodovodu Olomouc. Nad vodojemem VDJ Kovákov je v systému umístěna přerušovací komora PK Mariánské Údolí (50 m3, max. hladina 355,0 m n.m., min. hladina 351,5 m n.m.), která je zásobena vodou z vodojemu Posluchov (2 x 1000 m3, max. hladina 394,23 m n.m., min. hladina 389,0 m n.m.).

U vodojemu Kovákov je nově vybudovaná armaturní komora, do které je veden přívodní řad DN 200 z PK Mariánské Údolí. Z armaturní komory je voda odváděna dvěma řady do spotřebiště.

První je přívodní řad DN 200 do vodojemu Přáslavice, který prochází zastavěným územím obce Mrsklesy, v jejíž jižní části je z něj přímo zásobeno i několik nemovitostí. Druhé potrubí vedené z armaturní komory je zásobní řad DN 100, ze kterého jsou vedeny rozváděcí řady do částí obce Mrsklesy.

Zástavba obce Mrsklesy (terén spotřebiště) je ve výšce 275  325 m n.m.

Osada Kovákov má stávající rozvodné řady z roku 1967. Vodovod je severně od Kovákova napojen přímo na výše popsaný přívodní řad vedený z přerušovací komory Mariánské Údolí do VDJ Kovákov. Zástavba osady Kovákov je v nadmořské výšce 305,0  320 m n.m.

#### BILANCE

- Potřeba pitné vody pro stávající zástavbu obce i nově urbanizovaná území je vyčíslena v tabulce č.1. Bilance jsou provedeny na základě údajů o aktuálních trendech vývoje spotřeby vody.

#### POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

Navržené řešení nových úseků vodovodů doplňuje stávající vodohospodářskou soustavu obce. Kapacitně respektují navržená řešení návrhové období.

V cílovém stavu bude stávající zástavba obce i nově urbanizovaná území zásobena pitnou vodou z kapacity skupinového vodovodu a to zásobovacími řady do obce Mrsklesy a do m.č. Kovákov, vedenými z rekonstruovaného VDJ Kovákov. Tlakové poměry (0.08 až 0.34 MPa) nezaručí vždy dodržení napojovacích podmínek resp. technických podmínek pro provoz, v části lokalit je nutno navrhnout zesilovací stanice tlaku a zároveň navrhnou zesílení relevantních úseků vodovodních řadů.

Potřeba požární vody pro vnější hasební zásah bude kryta z hydrantové sitě veřejného vodovodu, plnící místa požární techniky dle aktualizovaného požárního plánu.

- Podrobnější údaje o napojovacích poměrech jednotlivých lokalit jsou uvedeny tabelárně v tabulkách č. 2 - 16.

#### OCHRANNÁ PÁSMA ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranná pásma vodovodních řadů jsou určena zákonem č.274/2001 § 23 odst.3 (neurčí-li vodohospodářský orgán jinak), a to v šířce 1500 mm  (resp. 2500 mm) od okrajů půdorysných rozměrů potrubí a souvisících objektů.

### B.8.4. NÁVRH KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

#### ELEKTROROZVODY A EL. ZAŘÍZENÍ

Podkladem pro zpracování návrhu územního plánu byla předchozí urbanistická studie a schválené zadání územního plánu. Stávající rozvody VN 22 kV jsou zakresleny dle podkladů SME Přerov.

Obec Mrsklesy je zásobována el. energií ze systému rozvodu VN 22 kV z propojujících vedení VN č. 17 a č. 41. Stávající transformační stanice obce jsou připojeny krátkými odbočkami na napájecí vedení. Napájecí linky VN 22 kV jsou provedeny vodiči AlFe 3x70 a vyhovují současnému i předpokládanému odběru el. energie. Napájecí linky byly rekonstruovány a jsou ve vyhovujícím stavu.

#### VÝKONOVÉ PODKLADY PRO BYTOVOU A OBČANSKOU VÝSTAVBU

V obci je provedena plynofikace, proto se nepočítá s rozvojem vytápění el. proudem. U nově navržené zástavby se předpokládá jednoznačně plynové vytápění, el. energie bude použita pro osvětlení a drobné domácí spotřebiče. Není rovněž vyloučeno vaření el. energií.

Kategorie bytového odběru byly zvoleny následovně :

Kategorie „A“  -  2 kVA na bytovou jednotku (osvětlení a drobné domácí spotřebiče)

Kategorie „B2“  -  3 kVA na bytovou jednotku (příprava pokrmů a ohřev TUV elektřinou)

Kategorie „C2“  -  12 kVA na bytovou jednotku (kategorie „B2“ + el. vytápění)

Upřesnění nárokované spotřeby el. energie bude vyplývat dle skutečně nainstalovaných spotřebičů dle žádostí a zřízení nových odběrních míst.

Procentní podíl kategirií bytového odběru byl stanoven následovně :

Kategorie „A“  -  60 %

Kategorie „B2“  -  35 %

Kategorie „C2“  -  5 %

Stávající počet RD   -   167

Navržený počet RD  -     79

Celkem                         246

#### VÝPOČET REALIZAČNÍCH PODKLADŮ

148 RD  x  2 kVA  			  	296 kVA

86 RD  x  3 kVA    			   	258 kVA

12 RD   x  12 kVA  			   	144 kVA

součet		             		  	698 kVA

Občanská vybavenost

30% z 698 kVA				209 kVA

rezerva					100 kVA

Celkem		         	                    1 007 kVA

Při zatížení transformátorů na 85% a účiníku  0,95 je nutný instalovaný výkon na straně distribučních transformoven  1 248 kVA.

Z výše uvedeného vyplývá, že nově navržená lokalita v části Kovákov bude zásobována ze stávajícího rozvodu NN (stávající trafostanice). Nové lokality v obci Mrsklesy budou připojeny na nově budované rozvody NN. Je uvažováno s případnou výstavbou transformační stanice pro zásobování lokalit 8/BI, 9/BI, 10/BI, 11/BI  A 12/BS.

Soupis stávajících transformačních stanic :

Distribuční :

DTS 4309  -  Kovákov-les			Žilina 250 kVA

DTS 4310  -  „Hájenka“			Žilina 160 kVA

DTS 4361  -  Mrsklesy u křižovatky		Žilina 400 kVA

DTS 4360  -  Mrsklesy dolní			Žilina 250 kVA

DTS nová  -  stožárová			výkon do 400 kVA

Zajištění potřebné el. energie bude prováděno ze stávajících transformačních stanic s případnou výstavbou nové stožárové stanice pro plánovanou soustředěnou výstavbu RD.

#### ROZVODY NN

Současné rozvody NN jsou provedeny venkovním a z části kabelovým vedením. Nové rozvody pro výstavbu RD budou budovány zásadně jako kabelové. Pouze samostatně stojící RD budou připojeny na stávající venkovní vedení NN závěsnými kabely.

#### VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

V místech výstavby RD budou budovány kabelové rozvody veřejného osvětlení seradovými svítidly osazenými výbojkovými svítidly. Provedení musí odpovídat ČSN 360 400.

#### OCHRANNÁ PÁSMA

Dle zákona č. 458/200 Sb. jsou ochranná pásma elektrizační soustavy stanovena následovně :

Ochranná pásma nadzemních vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené od krajního vodiče na obě strany

Nadzemní vedení VN 22 kV			7 m

Transformovny stožárové 22/0,4 kV		7 m od konstrukce všemi směry

Podzemní kabelové vedení			1 m od krajního kabelu

Ochranná pásma u stávajícího i nově navržených zařízení jsou respektována. Práce v ochranném pásmu se řídí §46 výše uvedeného zákona.

#### VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Do seznamu veřejně prospěšných staveb budou zařazeny všechny stavby pro energetiku včetně liniových.

SPOJE A ZAŘÍZENÍ SPOJŮ

#### TELEFONIZACE

Obec Mrsklesy patří do UTO Olomouc. RSU je umístěná v obci Velká Bystřice, do jehož místního telefonního obvodu Mrsklesy patří. V obci byla provedena kabelizace telefonní sítě. Ve výhledu je nutno počítat s připojením nové výstavby, veškeré rozvody budou řešeny jako kabelové. Požadavky jednotlivých účastníků na připojení do jednotné telekomunikační sítě budou řešeny na základě žádosti investorů..

#### DÁLKOVÉ KABELY

Katastrem obce procházejí dálkové kabely  ve  správě  Český Telecom  - přenosová technika Olomouc. Tyto kabely jsou chráněny ochranným pásmem 1 metr na každou stranu od krajního kabelu.

#### RADIORELEOVÉ SPOJE

Řešeným   územím  prochází  provozovaná radioreleová trasa v úseku RS Holý kopec - RS  Olomouc-Radíkov. Radioreleový spoj  je ve správě Českých radiokomunikací Praha.

Spodní okraj ochr. pásma prochází ve výši 403 m n.m.

#### PŘÍJEM PROGRAMŮ ROZHLASU A TELEVIZE

Pokrytí území rozhlasovým signálem veřejnoprávního vysílání v pásmu SV,  DV, VKV je vyhovující. Distribuci  TV signálu zajišťuje základní televizní vysílač Brno - Kojál, pracující na

29 kanále  -  ČT1

9 kanále  -  NOVA

46 kanále  -  ČT2

a televizním vysílačem Jeseník - Praděd, pracujícím na

36 kanále  - ČT1

50 kanále  - ČT2

53 kanále  - Nova

### B.8.5. NÁVRH KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

#### STÁVAJÍCÍ STAV

Stávající RS200/2/1-300kPa je napojena VTL plynovodní přípojkou DN100-642222 na VTL plynovod DN150-64122081.Rozvod po obci je řešen potrubím PE v dimenzích dn63 a dn50.

#### NAVRHOVANÉ  ŘEŠENÍ

Zásobování nových lokalit je řešeno rozšířením stávající STL plynovodní sítě provozované v tlakové hladině do 300 kPa.

Rozšíření STL plynovodní sítě pro plochy určené k výstavbě RD a byt.domů představuje výstavbu cca 500m plynovodu dn63 PE100 SDR11 a cca 260m STL plynovodu dn50 PE100 SDR11.Pro zásobování lokality „M“ a „L“ je nutno ještě provést rekonstrukci stávajícího STL plynovodu dn50 v délce cca 95m na dn63.

Pro cílový stav bude nutno zvýšit výkon RS ze stávajícího výkonu Q=200m3/h na 400m3/h. S ohledem na značné zvýšení odběru plynu (generel plynofikace s takovým zvýšením nepočítá) je nutno tuto koncepci dodatečně potvrdit hydraulickým výpočtem celé STL plynovodní sítě obce ,který prokáže spolehlivost dodávky plynu pro cílový stav, případně určí úseky,které je nutno rekonstruovat na vyšší dimenzi.

#### BILANCE PLYNU

Současný odběr lokality …………………..   120m3/h

Celkový počet nových RD………75 ……..    160m3/h

Další vybavenost………………………….…   .10m3/h

Celkem odběr v cílovém stavu…………...   390m3/h

## B.9. VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ A PLOCH PRO JEJICH TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

Na katastrálním území obce Mrsklesy se nenachází žádný dobývací prostor ani chráněné ložiskové území.

## B.10. NÁVRH MÍSTNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, ZELEŇ

### B.10.1.  ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Návrh zeleně v zemědělské krajině, a to jak liniových prvků, tak i ucelených zelených ploch, vycházel z Generelu místního systému ekologické stability, který byl zpracován Ing.Přemkem Štiplem v lednu roku 1995.

V konfrontaci s konečným návrhem územního plánu nebylo nutné generel upravovat, jak již bylo uvedeno, konečné trasy liniových interakčních prvků vyplynou z řešení Komplexních pozemkových úprav.

Územní systémy ekologické stability krajiny plní v krajině následující funkce :

- uchování přirozeného genofondu krajiny

- existence ekologicky stabilních formací v krajině a jejich

- příznivé působení na okolní méně stabilní plochy

- zvýšení estetické hodnoty krajiny

- vytvoření podmínek pro polyfunkční využití krajiny

Tvorbu ÚSES je nezbytné chápat jako dlouhodobý plán postupné strukturální přeměny kulturní krajiny. Proto je žádoucí dosažení souladu návrhu ÚSES s územním plánem daného území, plány pozemkových úprav a lesními hospodářskými plány.

Protože při přejímání již zpracovaného ÚSES by bylo neúčelné prvky znovu přečíslovávat, byla, jak již bylo výše uvedeno, zachována původní verze s minimálními změnami a doplněními, které respektovaly původní koncepci. Tabulky těch prvků ÚSES, které se týkají řešených katastrálních území, jsou rovněž přílohou textové části územního plánu. Pro orientaci v problematice ÚSES je nutné uvést charakteristiku několika základních pojmů:

Biocentrum (BC) - je ekologicky významný segment krajiny, který svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje trvalou existenci druhů a společenstev přirozeného genofondu krajiny. Biocentra se dělí na lokální, regionální a nadregionální podle svého významu a stavu ekologických podmínek. Každému hierarchickému stupni odpovídají potřebné parametry.

Biokoridor (BK) - ekologicky významný krajinný segment liniového charakteru, který propojuje mezi sebou biocentra a stavem ekologických podmínek umožňuje migraci organizmů. Rozhodující části organismů však nemusí umožňovat trvalou existenci. Základními parametry jsou efektivní délka biokoridoru a jeho šířka. U biokoridorů lokálního významu se předpokládá šířka minimálně 15 m u společenstev lesního charakteru a 20 m u společenstev mokřadních a lučních. Maximální délka se uvažuje 2 kilometry. V případě biokoridoru regionálního významu se předpokládá šířka alespoň 40-50 m a maximální délka 0,7-1 km (v případě, že jde o tzv. Složený biokoridor tvořený řadou vložených lokálních biocenter, je maximální délka uvažována 5 - 8 km). Nadregionální biokoridory jsou v zásadě vždy složené.

Interakční prvek (IP) - je další krajinný segment jakéhokoliv tvaru, který zpravidla na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Jde o lokality zabezpečující dílčí, ale základní životní funkce organismů. Často plní v krajině i další funkce (protierozní, krajinotvornou ap.), které svým významem mohou převažovat funkci ekologickou.

Interakčními prvky v předkládaném návrhu územního plánu je vlastně veškerá liniová zeleň, která je v grafické části znázorněná přerušovanou tenkou červenou (zelenou) čarou. Jedná se jak o doprovodnou zeleň podél stávajících polních cest i navrhovaných komunikací, tak sem lze zahrnout i hygienickou zeleň po obvodu zemědělských středisek.

V řešeném území se vyskytují pouze ty významné krajinné prvky, které jsou jimi ze zákona - tedy veškeré nivy vodních toků a lesní porosty.

V mapové části návrhu ÚP, jejíž jedna část je zpracována samostatně pro výsadbu zeleně, jsou jednotlivé prvky ÚSES označeny zkratkami BC, BK a IP a popisnými čísly. Všechny tyto prvky jsou v zemědělské části vyhodnoceny co do plošné výměry, kultury do příslušnosti ke kódu BPEJ.

Tabulky prvků ÚSES

Biocentra

BC 1

Mapový list :  25-11-11

Biochora:        III/20/1   III/20/5

Místní název : Kovákov

Popis :          Část kontaktního lokálního lesního biocentra na prudkém, kamenitém SZ svahu

V nadmořské výšce 270-300 m.n.m. Mimo území biocentra louky a břehový porost. Porost 842 A 000 – 37 let, dub 60%, habr 40%, po ploše starší bor a modřín, dub a habr. Porost 27 let – 842 B 000 – dub 85%, dub červený 15%. Podrost: poa nemoralis, Luzula nemorosa, convalaria majalis, Genista tinctoria, Brachypodium pinnatum, Melica uniflora, Viola silvatica, Carex digitata.

Cílový stav:     Les přirozené skladby

BC 12

Mapový list :  25-11-17

Biochora:        III/20/4

Místní název :

Popis :           Lokální biocentrum tvořené lesem a podmáčenou zpustlou loukou částečně

zarostlou vrbou uťatou, olší a břízou. V prostu Juncus ssp., calamagrostis epigeios,  Cirsium oleraceum.  Lesní porost 808 G 000 – 39 let, olše 100%,  v podrostu Caltha palustris, Filipendula ulmaria, Equisetum silvaticum, Carex remota,Urtica dioica

Cílový stav:     Les přirozené skladby, lada

Biokoridory

BK 1

Délka:             2 000 m

Popis :            Lokální biokoridor vedoucí zarostlou nivou Vrtůvky s břehovým porostem olše

a vrby, místy louka.  Porost: Utica dioica, Cirisium oleraceum, Sanquisorba officinalis, Filipendula ulmaria, Lysimachia vulgaris, Hypericum perforatum.

Cílový stav:    Břehový porost, lada, louka

Interakční prvky stávající

IP 1

Popis :            Plošný IP, svah zarůstající jasanem,javorem, břízou a keři..

Cílový stav:    lada

Péče: 		uchovat stávající způsob využití

IP 2

Popis :            Plošný IP, stráň zarůstající stromy a keři

Cílový stav:    lada, les

Péče: 		uchovat stávající způsob využití

Interakční prvky navržené

NIP 1

Popis :            stávající lán orné půdy. Návrh výsadby liniové zeleně o šířce minimálně

5-8m se zastoupením listnatých stromů a keřů vyskytujících se v okolní krajině

(dub, habr, javor – kosterní dřeviny) Trasa bude respektovat hranice parcel

Cílový stav:    remízek protáhlého tvaru

NIP 2

Popis :            stávající lán orné půdy. Návrh výsadby liniové zeleně  o šířce minimálně

5-8m se zastoupením listnatých stromů a keřů vyskytujících se v okolní krajině

(dub, habr, javor – kosterní dřeviny) Umístění – poblíž hranic katastru, trasa bude respektovat hranice parcel

Cílový stav:    remízek protáhlého tvaru

NIP 3

Popis :            stávající lán orné půdy. Návrh výsadby liniové zeleně  o šířce minimálně

5-8m se zastoupením listnatých stromů a keřů vyskytujících se v okolní krajině

(dub, habr, javor – kosterní dřeviny) Trasa bude respektovat hranice parcel

Cílový stav:    remízek protáhlého tvaru nebo větrolam

NIP 4

Popis :            stávající lán orné půdy. Návrh zatravnění o šířce minimálně 5 m, nesouvislá

Výsadba listnatých keřů vyskytujících se v okolní krajině

Cílový stav:    zasakovací pás

#### VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY

#### V základní evidenci významných krajinných prvků se nachází :

- vodní tok Vrtůvka – Velká Bystřice, Daskabát, Přáslavice, Mrsklesy, délka 11,5 km, lok. BC, neregulovaný vodní tok, ohrožení výstavbou údolní nádrže

- údolí potoka S od Mrskles – louky, lesíky křoviny, 40 ha, lok. BK, fytozoogenofond v údolí potoka

- lokalita při okraji lesa JV od obce Hlubočky – Mrsklesy, 17 ha, matečný komplex mravence lesního

### B.10.2.   ZELEŇ

Jak bude dále uvedeno v zemědělské části, bezprostřední okolí obce Mrsklesy patří k intenzivně zemědělsky obdělávaným plochám. Zatímco severní, jižní  a východní okraj řešeného území je členitější a zasahuje zde okraj souvislých lesních porostů, které pokračují dále do vojenského prostoru Libavá, centrální část katastru je bez jakékoli souvislé plochy zeleně a má odlišné klimatické podmínky.

V centrální části daného území převažuje orná půda řídce protkaná polními komunikacemi, podél kterých se vyskytuje  zeleň pouze výjimečně. Louky a pastviny se zde nacházejí především na okrajích lesních masívů, a v nivě  vodního toku Vrtůvka na jižním okraji řešeného území.

Souvislé lesní masívy procházejí v širokém pásu za hranicemi řešeného území (severním, jižním a hlavně východním směrem) a tvoří jakýsi protipól intenzivně využívané bezlesé zemědělské krajině.

Drobné lesíky a remízky jsou v omezené míře rozptýleny především ve východní a severní části (i za hranicemi řešeného území) a mají především krajinotvornou a částečně i protierozní funkci.

Řešeným územím neprotéká žádný významnější vodní tok, pouze potok Vrtůvka, který tvoří jižní hranici a má pouze lokální význam - travní porosty, které se v jeho bezprostřední blízkosti nacházely, byly částečně zachovány a částečně byly v uplynulých desetiletích (především ve volné zemědělské krajině) rozorány a převedeny na ornou půdu.

Umístění samotné obce v krajině je vzhledem ke členitějšímu terénu a souvislým lesním masívům (leží za hranicemi řešeného území, ale jsou většině pohledů patrné) celkem uspokojivé, krajinnou zeleň je třeba doplnit zejména v západní polovině katastru (formou liniových interakčních prvků, které rozdělí souvislé lány orné půdy – jejich konečné umístění bude dáno až po zpracování komplexních pozemkových úprav) a výsadbou liniové zeleně podél státních i obslužných komunikací.

Krajinná zeleň je zde tvořena převážně listnatými autochtonními dřevinami s převahou dubu (Quercus robur), habru (Carpinus betulus), lípy (Tilia cordata), břízy (Betula verrucosa), buku (Fagus sylvatica), v zamokřených polohách se nacházejí dále vrby (Salix ssp) a olše (Alnus glutinosa). Rovněž keřové patro je poměrně bohaté s převahou bezu černého (Sambucus nigra), šípku (Rosa canina), hlohů (Crataegus oxycantha, Crataegus monogyna), brslen (Euonymus europaeus), lísky (Corylus avellana) aj. Podél cest rostou ovocné stromy – ve většině případů se však jedná o přestárlé, proschlé dřeviny. Jehličnany lze pozorovat převážně v lesních porostech, které mají obdobné druhové složení dřevin jako zeleň krajinná. Nejčastěji je zastoupena borovice (Pinus sylvestris), doplňkově potom modřín (Larix decidua).

Zeleň je ve vesnicích tvořena především soukromými zahradami, které vytvářejí kolem obce zelený prstenec. Předzahrádky před jednotlivými soukromými domy jsou většinou upravené, ale v komplexním pohledu působí nejednotně. Tvořeny jsou především koniferami různých druhů, barev a tvarů (převažují "stříbrné" smrky - Picea pungens a jalovce - Juniperus chinensis, J.comunis aj.), méně již růžemi, nebo jinými květinovými záhony. Velkým přínosem je častá absence individuálního oplocení před jednotlivými soukromými domy (převážně u nových, ale i u starších výstaveb), které bývá ve většině případů nestejnorodé a ruší celkový dojem. Do budoucna by však při výsadbě v předzahrádkách měla být věnována podstatně větší pozornost domácím listnatým dřevinám, protože v současné době, i když obec působí  upraveným dojmem, nepřipomíná díky přemíře jehličnatých dřevin vesnici na okraji Hané, ale spíše ves v podhorských oblastech.

Výsadbou listnatých stromů i okrasných keřů dojde ke značnému oživení zeleně především v časných jarních měsících (jasně zelené nově rašící listy a pupeny), tak i v průběhu celého roku, budou-li vybrány postupně kvetoucí dřeviny), zlepší se hygienická funkce zeleně.

Na východním okraji obce se nachází poměrně rozsáhlé území, které do budoucna sloužilo jako skládka. Při rekultivaci těchto parcel je nutné navrhovat pouze autochtonní – domácí stromy v kombinaci s travními a keřovými porosty.

## B.11. VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, ASANACÍ A ASANAČNÍCH ÚPRAV

| DOPRAVA |  |
| --- | --- |
| D1 | Navržené místní obslužné komunikace k rozvojovým plochám |
| KANALIZACE |  |
| K1 | Dostavba dešťové kanalizace |
| K2 | Stavba gravitační splaškové kanalizace (zahrnuje také K3 – tlaková kanalizace a K4 - ČOV) |
| VODOVOD |  |
| V1 | Přeložka pitného vodovodu – vyšší tlakové pásmo |
| V2 | Dostavba pitného vodovodu – nižší tlakové pásmo |
| ELEKTRO |  |
| E1 | Nadzemní el. vedení VN 22 kV |
| E2 | Transformační stanice |
| PLYN |  |
| P1 | Navržený STL plynovod |
| P2 | Rekonstrukce STL plynovodu |

## B.12. NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY

Stanovení požadavků ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky CO musí vycházet ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, a jeho prováděcí vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

A/  Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

Katastrálním územím obce Mrsklesy protéká vodní tok Vrtůvka s bezejmenným přítokem. Zastavěná i zastavitelná území jsou situována mimo území přiléhající k vodoteči a nejsou ohrožena.

B/  Plochy pro potřeby zón havarijního plánování

V obci Mrsklesy nejsou lokalizována zařízení průmyslové výroby, která by mohla způsobit ekologickou havárii, a nenacházejí se zde sklady nebezpečných látek, není nutné uvažovat s plochami havarijního plánování. Z těchto důvodů nejsou určeny plochy pro vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území obce.

C/  Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

- Plochy pro ukrytí obyvatelstva

- Sklepy rodinných domů

- Kulturní dům

- Bilance ploch pro improvizované úkryty

Při bilanci stávajících možností ukrytí obyvatelstva se vychází ze současného stavu občanské vybavenosti a bytového fondu v obci:

V obci Mrsklesy bylo do roku 2001 postaveno 156  domů.

Počet obyvatelstva v roce 2006 je 570.

Pro 1 ukrývanou osobu je nutno počítat dle příručky : budování protiradiačních úkrytů svépomocí (tzv. úkryty PRÚ – BS) 1,5 m2  na jednotlivou osobu.

P = poč. obyv. x 1,5 m2 / 1 obyv.

P = 570 obyvatel x 1,5 m2  = 855 m2

Pro nárůst obyvatelstva v cílovém stavu bude zapotřebí vybudovat svépomocí příslušný počet úkrytů v plošném rozsahu :

P = 320 x 1,5 = 480 m2

V případě budování stálých protiradiačních úkrytů a úkrytů stále tlakově odolných je nutné počítat s 0,5 m2  plochy na osobu a z toho 10% na matky s dětmi 1 m2  úkrytové plochy.

Při navrhování nové výstavby jak v oblasti bydlení, tak občanské vybavenosti a průmyslu je třeba uvažovat s podsklepením objektů a využitím těchto prostor pro ukrytí obyvatelstva v případě ohrožení. Nejvýhodnější varianta je zcela zapuštěné podlaží, případně s úrovní podlahy více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu.

D/  Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

Shromáždění, evakuace a ubytování obyvatelstva při mimořádné události lze uskutečnit v prostorách :

- Obecního úřadu a mateřské školy

- Kulturní dům

E/  Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Na katastrálním území Mrsklesy se nenachází sklad pro civilní ochranu a humanitární pomoc. Improvizovaný sklad pro humanitární pomoc lze zřídit v objektu kulturního domu.

F/  Vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce

V obci Mrsklesy je umístěná skládka TKO regionálního významu. Pro eliminaci havárií je stanoven Provozní řád skládky, který vymezuje jak přípustnost druhu odpadu, tak nakládání s tímto odpadem. Při nakládání s odpady bude postupováno v souladu s tímto Provozním řádem skládky a k odstranění budou do zařízení přijímány pouze ty odpady, které jsou uvedeny na seznamu odpadů odstraňovaných v zařízení, který je součástí návrhu PŘ skládky. Skládkovaný bude jen upravený odpad. To se netýká odpadů inertních, u kterých úprava není technicky proveditelná ani odpadů, u kterých by úprava nepřispěla ke snížení množství odpadu a zamezení ohrožení lidského zdraví a životního prostředí.

- Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

- V prostoru zařízení a v jeho okolí je třeba respektovat, že zde může docházet k nahromadění nebo silnému vyvěrání skládkového plynu. Místa ohrožená výbuchem musí být vybavena příslušnými značkami se symbolem nebezpečí. Ve všech prostorách skládky je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

- Při rozšiřování a uzavírání skládky je nutno zajistit spolehlivé navázání těsnících systémů. Celistvost fólie je nutné po položení drenážních nebo krycích vrstev zkontrolovat (například pomocí geoelektrického měření).

- Pro všechny druhy těsnění skládek je nepřípustné, aby vozidla přivážející odpady a mechanismy pro jejich rozhrnování a hutnění pojížděla přímo po povrchu těsnícího nebo vnitřního drenážního systému.

- Jímky průsakových vod musejí mít udržovánu hladinu těchto vod na takové úrovni, aby v případě jejich zvýšené produkce v důsledku přívalových srážek nebo dlouhotrvajícího deště nedošlo k přetečení jímek.

- Při přijímání odpadů do zařízení a jejich ukládání do tělesa skládky budou tyto odpady řádně kontrolovány i s ohledem na omezení rizika zahoření a vzniku požáru.

- Pohonné hmoty, oleje a další látky pro provoz a údržbu mechanismů na skládce budou řádně zabezpečeny proti nežádoucím únikům, které by mohly ohrozit kvalitu geologického prostředí, podzemních a povrchových vod.

Každá skládka odpadů musí mít na základě požadavků ČSN 838036 zaveden Program kontroly a monitorování skládek. Kontrola a monitorování podle tohoto plánu probíhá jak během provozování skládky, tak v průběhu následné péče o skládku po jejím uzavření.

Program kontroly a monitorování je zaměřen hlavně na:

- sledování průsakových vod,

- sledování podzemních vod v okolí skládky,

- sledování množství a složení skládkového plynu,

- sledování tělesa skládky a jeho podloží,

- kontrolu souladu přijímání odpadů s kritérii stanovenými pro skládku,

- kontrolu funkčnosti všech opatření určených k ochraně životního prostředí,

- kontrolu plnění podmínek stanovených v integrovaném povolení skládky.

G/  Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události

Pro odstraňování účinků kontaminace, obnovovací práce apod.  lze vymezit  plochu sportovního areálu v jižní části obce.

H/  Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

Na katastrálním území obce Mrsklesy nelze uskladnit nebezpečné látky, tyto budou vyváženy mimo k.ú. Mrsklesy. Na území obce se v současné době nebezpečné látky nenacházejí.

I/  Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

V obci Mrsklesy je vybudován vodovodní systém, jímž je obyvatelstvo zásobováno pitnou vodou. Při celkové kontaminaci zdrojů pitné vody bude obyvatelstvo zásobováno vodou z cisteren.

Náhradní zdroj  el. energie není.

J/  Systém varování obyvatelstva

- V rámci integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje

- Zvuková siréna na objektu Hasičské zbrojnice

## B.13. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE

### B.13.1.  ZEMĚDĚLSKÁ ČÁST

Řešené území se nachází v okolí obce Mrsklesy a  zabírá celý její katastr. Přestože se jedná o členitější terén, jsou především  celá střední a západní část řešeného území charakterizovány jako  intenzivně zemědělsky obdělávané plochy, které dosahují až bezprostředně k obci. Z kultur převažuje orná půda, zahrady a sady se vyskytují především v soukromé držbě a lemují zastavěné území obce.

Louky a pastviny se nacházejí pouze na okrajích lesních masívů (převážně za hranicemi řešeného území)  a dále v nivě vodního toku Vrtůvka.

Souvislý lesní masív prochází v širokém pásu severně, jižně a hlavně východně za hranicemi katastru, drobné lesíky a remízky jsou v menší míře rozptýleny především v severní a západní části řešeného území  a mají významnou krajinotvornou a částečně i protierozní funkci.

Chmelnice, vinice a jiné další speciální plodiny se zde nenalézají.

Co se týká pedologických poměrů, jedná se o poměrně různorodou oblast. Značnou část katastru obce Mrsklesy zabírají hnědé půdy (kód 26), které se nacházejí převážně v severní a střední části. Východně od zastavěného území obce se nacházejí půdy mělké (kód 38), v jižní části potom půdy velmi sklonitých poloh. Po celém katastru se rozkládají půdy oglejené (kód 46) a v nivě Vrtůvky na trvalých travních porostech půdy hydromorfní.

Jednou z nejvýznamnějších skupin jsou hnědé půdy, které se vytvořily zvětráváním pevných hornin. Jejich typickým znakem je tomu odpovídající chemické složení, struktura a textura hornin a pokročilost zvětrávacího procesu. Rozhodujícími vlastnostmi a znaky těchto půd jsou zrnitost jemnozemě, hloubka půdního profilu, velikost, tvar a obsah skeletu. Ty jsou pro každou HPJ specifické. Humusová vrstva je mělká, totožná s ornicí (kromě poloh s akumulací). Obsahem humusu většinou mírně převyšují hnědozemě. V řešeném území se nacházejí  hnědé půdy kyselé na různých břidlicích, středně těžké, štěrkovité, s dobrými vláhovými poměry až stálým převlhčením (kód 26).

U kyselých hnědých půd je typickým znakem vyšší obsah méně kvalitního humusu a silně kyselá, nebo kyselá půdní reakce. V řešeném území jsou zastoupeny hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy v mírně chladné oblasti, převážně na břidlicích, středně těžké, slabě až středně štěrkovité, s příznivými vláhovými poměry.

Mělké hnědé půdy jsou v těchto katastrech lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, v hloubce 0,3 m silně kamenité nebo pevná hornina, výsušné.

Další výraznou skupinou jsou půdy oglejené. Základním znakem této skupiny je periodické převlhčování půdního profilu,  zejména v jarním období. Na rozdíl od půd illimerizovaných musí mít půdní profil výrazné znaky periodického povrchového oglejení. Typické oglejené půdy mají světle šedý až bělošedý nebo zelenavě šedý zesvětlený horizont.  V řešeném území se nacházejí  hnědé půdy oglejené na břidlicích, středně těžké až lehčí, středně štěrkovité až kamenité, náchylné k dočasnému zamokření.

Celá část řešeného území spadá do klimatické oblasti MT 9, která je charakterizována následujícími údaji : počet letních dnů 40-50, počet mrazových dnů 110-130, počet ledových dnů 30-40,  srážkový úhrn ve vegetačním období 400-450 mm , počet dnů se sněhovou přikrývkou 60-80, počet dnů zamračených 120-150 a počet dnů jasných 40-50.

U západní a střední části katastrálního území Mrsklesy lze konstatovat, že se jedná o intenzivně zemědělsky využívanou krajinu, která trpí rozsáhlou likvidací trvalé krajinné zeleně, zcelováním, ke kterému došlo při realizaci pozemkových úprav a dlouhodobým působením nevhodné organizace a provozem zemědělské velkovýroby. Nevhodné bylo rovněž rozorávání trvalých travních porostů v nivě vodních toku a jejich násilný převod do orných půd. Připočítá-li se k tomu ještě nadměrná chemizace zemědělství, používání velkokapacitní zemědělské mechanizace a výstavba velkokapacitních zemědělských objektů, je zřejmé, že negativní dopad zemědělské výroby na zemědělskou krajinu i jednotlivá sídla je mimořádný. Tyto všechny faktory navíc způsobují únavu půdy, která se v současné době projevuje snižováním půdní úrodnosti a zvyšujícím se rozdílem mezi energeticko materiálovými vklady do zemědělské půdy a mezi výsledky získanými ze zemědělské činnosti. Zabránit tomuto jevu lze snižováním rozlohy zemědělských pozemků a doplněním vhodné liniové a krajinné zeleně, mezí aj.

### B.13.2. SOUHRNNÝ PŘEHLED DRUHŮ POZEMKŮ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ OBCE MRSKLESY

Role						152,3452 ha

Chmelnice		    			    0,0000 ha

Vinice			                                       0,0000 ha

Zahrada		                                     12,5167 ha

Ovocný sad		                                       0,0000 ha

Louka			                                     41,4742 ha

Pastvina		                                     13,0273 ha

Les		                                            1027,1741 ha

Rybník			                                       0,0766 ha

Ostatní vodní plochy	                                       0,0000 ha

Zastavěné plochy	                                       6,4771 ha

Ostatní plochy		                                   154,8550 ha

Z toho :

Vodní plocha :		0,0766 ha 		tok přírodní		    	0,0766 ha

Zastavěná plocha : 	6,4771 ha		zemědělská usedlost	    	1,2590 ha

zeměd. hosp. budova    	0,2365 ha

objekt bydlení	               	4,6431 ha

občanská vybavenost	   	0,2860 ha

technická vybavenost   	0,0080 ha

ost. stávající objekt       	0,0445 ha

Ostatní plocha :       154,8550 ha		silnice			   	8,7013 ha

Ostatní komunikace      	5,9276 ha

Ost. veřejná zeleň	   	0,7850 ha

sport - stadion               	4,0763 ha

ostatní sportoviště     	        133,1017 ha

manipulační plocha	   	1,2064 ha

jiná plocha	               	0,4173 ha

staveniště		   	0,1366 ha

neplodná		   	0,5028 ha

Výměra zemědělských pozemků		218,1767 ha

Výměra nezemědělských pozemků	         1 188,5828 ha

Výměra lesního půdního fondu neodpovídá skutečnému rozsahu lesů v k.ú. Mrsklesy. V této výměře je zřejmě zahrnut i vojenský prostor Libavá, který není řešeným územím. Z toho důvodu nejsou vyhodnoceny předpokládané důsledky navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa. Tyto se ve skutečnosti nacházejí v řešeném území v rozsahu 5,1185 ha.

Ani tento podíl lesní půdy není navrhovaným řešením dotčen, respektováno je ochranné pásmo lesa ve vzdálenosti 50 m, ve kterém nejsou navrhovány stavby.

### B.13.3. ZAŘAZENÍ BPEJ DO STUPŇŮ PŘEDNOSTI V OCHRANĚ A DO TŘÍD OCHRANY ZP

Na základě ustanovení přílohy „Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb.“, který nabyl platnosti dnem 1.1.1997, jsou půdy v uvedených BPEJ zařazeny do následujících tříd ochrany zemědělských půd :

Do I. třídy ochrany zemědělské jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možné odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.

Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.

Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro event. výstavbu.

Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně průměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

| Kód BPEJ | TŘÍDA OCHRANY | CELKOVÁ VÝMĚRA ZPF |
| --- | --- | --- |
| 5.46.00 | II | 64,7253 ha |
| 5.46.10 | III | 41,9749 |
| 5.46.12 | V | 39,5475 |
| 5.26.14 | III | 22,3953 |
| 5.26.11 | II | 21,7187 |
| 5.26.04 | III | 8,1081 |
| 5.41.68 | V | 6,3728 |
| 5.68.11 | V | 6,0179 |
| 5.38.55 | V | 5,8873 |
| 5.38.15 | V | 5,0726 |
| 0.00.23 |  | 0,7830 |
| 3.68.11 |  | 0,0579 |
| 5.41.78 |  | 0,0278 |
| 0.00.00 |  | 0,0030 |

### B.13.4. VYHODNOCENÍ A ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

#### VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ ZPF

Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno graficky, textově a doloženo tabulkou. Doloženy jsou výkresy 10A  - celé katastrální území v měř. 1 : 5 000 a 10B  - výřez v měř. 1 : 2 000, který zahrnuje vyjma prvků ÚSES veškeré rozvojové plochy s vyznačením druhu zemědělských pozemků.

### Struktura záborů zemědělské půdy

| PŮDNÍ FOND | CELKEM (ha) | I. třída ochrany | II. třída ochrany |  | III. třída ochrany | IV. třída ochrany | V. třída ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORNÁ PŮDA | 8,0431 | 0 |  | 6,7213 | 1,2122 | 0 | 0,1096 |
| ZAHRADY | 1,2972 | 0 |  | 0,7449 | 0,5523 | 0 | 0 |
| TTP | 1,5933 | 0 |  | 1,1864 | 0,4069 | 0 | 0 |
| CELKEM | 10,9336 | 0 |  | 8,6526 | 2,1714 | 0 | 0,1096 |

#### ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

- Rozvojové plochy bydlení

- Rozvojové plochy občanské vybavenosti

- Rozvojové plochy  technické vybavenosti

- Rozvojové plochy dopravy

- Plochy krajinné zeleně

- Plochy veřejné zeleně

- Plochy ochranné zeleně

- Územní systém ekologické stability

Ad 1/  Rozvojové plochy bydlení

LOKALITA 1/BV

Lokalita se nachází v západní části obce, částí zasahuje do SZÚ obce, částí na něj bezprostředně navazuje. Jedná se zde o doplnění stávajících ploch bydlení venkovského, Velikost řešeného území umožňuje výstavbu 2 RD na pozemcích s parc. č. 99/6 A 99/7. Dochází zde k záboru zemědělského půdního fondu – orná půda.

Orná půda		0,0536 ha

BPEJ			5.41.68 / V, 5.46.10 / III

Ostatní plocha	0,0393 ha

LOKALITA 2/BI

Lokalita pro bydlení čisté se nachází jižně od místní obslužné komunikace při příjezdu do obce. Jedná se o využití pozemků , které tvoří hospodářské zázemí ke stávajícím usedlostem. Rozvojová plocha je navržena na parc. č. 83/1, 83/2, 79/1, 79/2 a 83/3. Dochází zde k záboru ZPF mimo současně zastavěné území obce, navržena je výstavba 6 RD.

Zahrady		0,2193 ha

TTP			0,3542 ha

Celkem		0,5735 ha

BPEJ			5.46.10 / III

Ostatní plochy		0,0931 ha

LOKALITA 3/BI

Lokalita pro bydlení čisté se nachází jižně od místní obslužné komunikace při příjezdu do obce. Jedná se o využití pozemků , které tvoří hospodářské zázemí ke stávajícím usedlostem. Rozvojová plocha je navržena na parc. č.70/2, 71/2, 71/1, 74/1, 74/3, 76/1 A 76/3. Dochází zde k záboru ZPF mimo současně zastavěné území obce, navržena je výstavba 6 RD.

Orná půda		0,2760 ha

Zahrady		0,1646 ha

Celkem		0,4406 ha

BPEJ			5.46.10 / III

Ostatní plochy		0,0600 ha

LOKALITA 4/BI

Lokalita pro bydlení čisté se nachází jižně od místní obslužné komunikace při příjezdu do obce, vedle Obecního úřadu. Rozvojová plocha je navržena na parc. č.70/1. Dochází zde k záboru ZPF mimo současně zastavěné území obce, navržena je výstavba 2 RD.

Zahrady		0,1655 ha

BPEJ			5.46.10 / III, 5.46.00 / II

LOKALITA 6/BI

Lokalita v centrální části obce. Výstavba 1 RD ve vazbě na stávající zástavbu rodinnými domy. Lokalita částečně zasahuje do současně zastavěného území obce, částečně rozšiřuje zastavitelné území. Výstavba RD bude realizována na pozemcích s parc. č. 441/63 a 441/64. Dochází zde k záboru ZPF.

Zahrady		0,0224 ha

BPEJ			5.46.00 / II

Ostatní plocha	0,0849 ha

LOKALITA 7/BI

Řešené území tvoří nezastavěnou enklávu uprostřed současné zástavby. Navržena je zde možnost situování 1 RD na parc. č. 441/26. Lokalita se nachází v centrální části obce. Dochází zde k záboru ZPF.

Orná půda		0,808 ha

BPEJ			5.46.00 / II

LOKALITA 8/BI

Lokalita většího rozsahu v bezprostřední vazbě na současnou zástavbu obce. Navržena je zde výstavba 12 RD na pozemku s parc. č. 320/146. Dochází zde k záboru ZPF.

Orná půda		1,2668 ha

BPEJ			5.46.00 / II

LOKALITA 9/BI

Lokalita je pokračováním rozvojové plochy 8/BI, navržena je do II. etapy výstavby, tzn., že výstavba RD bude realizována až po vyčerpání všech navržených rozvojových ploch v I. etapě. Zábor zemědělského půdního fondu se tedy předpokládá až v pozdějším časovém horizontu. Výstavba 20 RD bude realizována na pozemku s parc. č. 320/143. Dochází zde k záboru ZPF.

Orná půda		2,2383 ha

BPEJ			5.46.00 / II

LOKALITA 10/BI

Lokalita malého rozsahu, jedná se o dostavbu proluky 1 RD na pozemcích s parc. č. 320/8 a 320/9. Dochází zde k záboru ZPF.

Orná půda		0,0874 ha

BPEJ			5.46.00 / II

LOKALITA 11/BI

Lokalita rozšiřuje současně zastavěné území obce Mrsklesy severním směrem do úrovně rozvojových ploch 8/BI a 9/BI. Jedná se o území nevelkého rozsahu s kapacitou výstavby 2 RD na pozemcích s parc. č. 320/152 a 320/155. Dochází zde k záboru ZPF.

Orná půda		0,2918 ha

BPEJ			5.46.00 / II

LOKALITA 12/BS

V lokalitě je navržena výstavba Domu s pečovatelskou službou, případně výstavba nízkopodlažního bytového domu se sociálními byty. Rozvojová plocha je situována severovýchodně od současné zástavby v Mrsklesích a je navržena na pozemcích s parc. č. 515/2, 515/15 a 515/16. Dochází zde k záboru ZPF.

Orná půda		0,2918 ha

BPEJ			5.46.00 / II

LOKALITA 13/BI

Lokalita v  severovýchodní části obce bezprostředně navazuje na současně zastavěné území obce. Navržena je zde plocha čistého bydlení s možností výstavby 6 RD na pozemcích s parc. č. 482/2, 441/2, 515/16, 151/23, 515/24, 515/25, 515/26. Dochází zde k záboru ZPF.

Orná půda		0,6557 ha

Zahrady		0,2434 ha

Celkem		0,8991 ha

BPEJ			5.46.00 / II, 5.26.14 / III

LOKALITA 14/BI

Navržená dostavba proluky mezi současnou zástavbou bydlení a objektem občanské vybavenost. Navržena je zde výstavba 2 RD na pozemcích s parc. č. 441/63 a 441/7. Dochází zde k záboru ZPF.

Orná půda		0,1021 ha

Zahrady		0,1068 ha

Celkem		0,2089 ha

BPEJ			5.46.00 / II

LOKALITA 15/BI

Lokalita v  severovýchodní části obce bezprostředně navazuje na současně zastavěné území obce. Navržena je zde plocha čistého bydlení s možností výstavby 10 řadových rodinných domů na pozemcích s parc. č. 493/22, 493/23, 493/24, 493/25, 493/26, 493/27, 493/28, 493/29, 493/30. Dochází zde k záboru ZPF.

Orná půda		0,3567 ha

BPEJ			5.26.14 / III

LOKALITA 20/BI

Lokalita se nachází na území Kovákova severně od stávající zástavby. Pro výstavbu rodinných domů je využito rovněž pozemků, které jsou vklíněny mezi stávající zástavbu a umožňují zde situování 3 RD. Významná část této lokality je rezervována pro výstavbu 1 RD, a to v souvislosti se žádostí majitele pozemku o výstavbu. Rozvojová plocha zahrnuje pozemky s parc. č. 524/28, 524/7, 524/8, 524/9. Dochází zde k záboru ZPF.

Orná půda		0,1473 ha

Zahrady		0,2338 ha

TTP			1,0875 ha

Celkem		1,4689 ha

BPEJ			5.26.11 / II

Ad 2/  Rozvojové plochy občanské vybavenosti

LOKALITA 5/OV

V centrální části obce ve vazbě na stávající plochu občanské vybavenosti je navržena možnost jejího rozšíření na území dnešní hřiště mateřské školy. Realizace tohoto záměru je závislá na vymístění Mateřské školy z objektu OÚ a jejího nového situování v rámci rozvojových ploch pro bydlení. Lokalita zahrnuje pozemky s parc. č. 67/1 a 67/2. Dochází zde částečně k záboru zemědělské půdy mimo SZÚ a ostatní plochy v SZÚ.

Orná půda		0,0736 ha

BPEJ			5.46.10 / III

Ostatní plocha	0,0888 ha

Ad 3/  Rozvojové plochy technické vybavenosti

LOKALITA 18/TV

Lokalita je vymezena pro situování čistírny odpadních vod na pozemku s parc. č. 441/78, který je ve vlastnictví obce. Nedochází zde k záboru ZPF, pozemek je součástí SZÚ.

LOKALITA 19/TV

Navržení možnosti rozšíření plochy technického vybavení v sousedství stávající technické vybavenosti – vodojemu Kovákov. Plocha je součásti SZÚ a dle katastru nemovitostí je užívána jako sportovně rekreační. Nedochází zde k záboru ZPF.

## Ad 4/  Rozvojové plochy dopravy

LOKALITA 16/DP

Plocha nevelkého rozsahu rozšiřuje stávající plochu pro statickou dopravu – stávající garáže. Její využití je navrženo pro stejný účel. Částečně plocha zasahuje do SZÚ. Dochází zde k záboru ZPF mimo SZÚ obce. Dotčeny jsou parc. č. 441/14, 493/32, 493/33.

Orná půda		0,0140 ha

BPEJ			5.26.14 / III

Ostatní plocha	0,0771 ha

LOKALITA 17/DP

Lokalita je součástí stávajícího sportovního areálu a navrženo je zde záchytné parkoviště na pozemku s parc. č. 441/78. Nedochází zde k záboru ZPF.

Dále je vyhodnocen zábor zemědělského půdního fondu u navržených místních obslužných komunikací. Jedná se o plochy 34/D, 35/D, 36/D, 37/D A 38/D, které jsou doloženy v tabulkové části.

## Ad 5/  Plochy krajinné zeleně

LOKALITA 21/ZKR

Stávající funkční využití území pro sportovně rekreační funkci je navrženo k rozšíření ploch zeleně na území obce Mrsklesy, a to na pozemcích s parc. č. 525/18 a 525/26. Nedochází zde k záboru ZPF.

LOKALITA 22/ZKR

Ostatní plocha je součástí SZÚ, navržena je zde zeleň krajinná rekreační bez dopadu na zábor zemědělské půdy. Navržená zeleň bude realizována na pozemku s parc. č. 446.

LOKALITA 23/ZKR

Stávající funkční využití území pro sportovně rekreační funkci je navrženo k rozšíření ploch zeleně na území obce Mrsklesy. Nedochází zde k záboru ZPF.

## Ad 6/  Plochy veřejné zeleně

Zeleň veřejná je navržena ve vazbě jak na stávající plochy bydlení, tak navrhované rozvojové plochy. Je navržena ve dvou lokalitách s vyhodnocením záboru ZPF.

LOKALITA 30/ZV

Zeleň veřejná navržená na parc. č. 320/147, 320/146 a 683, částečně v SZÚ, částečně mimo SZÚ obce. Dochází zde k záboru ZPF.

Orná půda		0,3967 ha

BPEJ			5.46.00 / II

Ostatní plocha	0,0100 ha

LOKALITA 31/ZV

Zeleň veřejná navržená na parc. č.515/2, 515/16, 515/15, 441/2 mimo SZÚ obce. Dochází zde k záboru ZPF.

Orná půda		0,0494 ha

Zahrady		0,0056 ha

Celkem		0,0550 ha

BPEJ			5.46.00 / II

## Ad 7/  Plochy ochranné zeleně

Plochy ochranné zeleně jsou navrhovány převážně v souvislosti s nově navrhovanými plochami pro bydlení, a to na základě výsledku hlukové studie jako hygienická ochrana před nadměrným hlukem z dopravy.

LOKALITA 24/ZO

Ochranná zeleň navržená na pozemcích s parc. č. 84, 83/1, 83/2, 83/3, 79/1, 79/2, 78/1, 78/2, 78/3, 77/1. Zábor zemědělské půdy je v rozsahu :

Zahrady		0,0741 ha

TTP			0,0989 ha

Celkem		0,1730 ha

BPEJ			5.46.00 / II, 5.46.10 / III

LOKALITA 25/ZO

Ochranná zeleň navržená na pozemcích s parc. č.76/1, 76/3, 74/3, 74/1, 71/2, 70/2. Zábor zemědělské půdy je v rozsahu :

Orná půda		0,0406 ha

Zahrady		0,0187 ha

Celkem		0,0593 ha

BPEJ			5.46.00 / II, 5.46.10 / III

LOKALITA 25/ZO

Ochranná zeleň navržená na pozemku s parc. č. 70/1. Zábor zemědělské půdy je v rozsahu :

Zahrady		0,0398 ha

BPEJ			5.46.00 / II

LOKALITA 27/ZO

Ochranná zeleň navržená na pozemku s parc. č. 677/2. Nedochází zde k záboru ZPF.

LOKALITA 28/ZO

Ochranná zeleň navržená na pozemcích s parc. č. 441/14 a 493/30. Zábor zemědělské půdy je v rozsahu :

Orná půda		0,0108 ha

BPEJ			5.26.14 / III

LOKALITA 29/ZO

Ochranná zeleň navržená na pozemcích s parc. č.320/143, 320/143, 320/147, 683. Zábor zemědělské půdy je v rozsahu :

Orná půda		0,1461 ha

BPEJ			5.46.00 / II

## Ad 8/  Územní systém ekologické stability

Zábor zemědělského půdní fondu se týká v případě územního systému ekologické stability pouze navrhovaných liniových interakčních prvků, které jsou vyhodnoceny v šíři 5m, jednotlivé úseky jsou graficky označeny jako 39/IP – 45/IP. Podrobné vyhodnocení je doloženo v tabulkové části.

OBSAH :

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	1

A.1. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU	1

A.2. ZHODNOCENÍ VZTAHU DŘÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE	1

A.3. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE	2

A.4. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ	4

A.5. OBSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU, POUŽITÉ PODKLADY	4

A.5.1.  OBSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU	4

A.5.2. PODKLADY	5

B. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU	6

B.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ OBCE	6

B.2. ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY	6

B.3. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A OCHRANY PŘÍRODNÍCH, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ	7

B.3.1.  PŘÍRODNÍ PŘEDPOKLADY, CHARAKTERISTIKA PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ	7

B.3.2.  URBANIZAČNÍ PŘEDPOKLADY, CHARAKTERISTIKA PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ	17

B.4. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE	24

B.4.1.  ZÁMĚRY ÚPD VYŠŠÍHO ÚZEMNÍHO CELKU	24

B.4.2.  ZÁMĚRY ŘEŠENÍ DOPRAVY A ZELENĚ	25

B.4.3. ZÁMĚRY ŘEŠENÍ OBČANSKÉ A TECHNICKÉ VYBAVENOSTI	27

B.4.4. REKREACE A CESTOVNÍ RUCH	28

B.4.5. BYDLENÍ	28

B.5. NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUNKČNÍ PLOCHY A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ	29

B.6. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VČETNĚ STANOVENÝCH ZÁTOPOVÝCH ÚZEMÍ	34

B.6.1. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY	34

B.6.2. OCHRANA  VYUŽITELNÝCH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ	35

B.6.3. OCHRANA POVRCHOVÝCH VOD	35

B.6.4. OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ	35

B.6.5. OCHRANA PŘED ZÁPLAVAMI	35

B.6.6. OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT, PAMÁTKOVÁ OCHRANA	35

B.6.7. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ŘEŠENÍ DOPRAVY	36

B.6.8. OCHRANNÁ PÁSMA  (OP)  PROVOZŮ A ZAŘÍZENÍ	36

B.6.9. OBRANA STÁTU	37

B.6.10.  OCHRANA ZDRAVÝCH A BEZPEČNÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK	37

B.7. PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH PLOCH ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ	38

B.8. NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY, OBČANSKÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	39

B.8.1. NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY	39

B.8.2. NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ	39

B.8.2.  NÁVRH KONCEPCE ODKANALIZOVÁNÍ	43

B.8.3. NÁVRH KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ VODOU	46

B.8.4. NÁVRH KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ	48

B.8.5. NÁVRH KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM	50

B.9. VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ A PLOCH PRO JEJICH TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ	51

B.10. NÁVRH MÍSTNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, ZELEŇ	51

B.10.1.  ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY	51

B.10.2.   ZELEŇ	56

B.11. VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, ASANACÍ A ASANAČNÍCH ÚPRA 57

B.12. NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY	58

B.13. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE	60

B.13.1.  ZEMĚDĚLSKÁ ČÁST	60

B.13.2. SOUHRNNÝ PŘEHLED DRUHŮ POZEMKŮ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ OBCE MRSKLESY	62

B.13.3. ZAŘAZENÍ BPEJ DO STUPŇŮ PŘEDNOSTI V OCHRANĚ A DO TŘÍD OCHRANY ZP	63

B.13.4. VYHODNOCENÍ A ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU	71

AUTORSKÝ KOLEKTIV

URBANISTICKÁ ČÁST		Ing.arch. EVA TEMPÍROVÁ

ZELEŇ, ÚSES			Ing. HANA TOMAŠTÍKOVÁ

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ		Ing. PETR STANĚK

KANALIZACE, VODOVOD	Ing. A. HANÁK, S. KREJČÍ

PLYNOFIKACE			Ing. A. HANÁK, S. KREJČÍ

ENERGETIKA			PETR HADRAVA

OBSAH DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST

Funkční využití území			           1 : 5 000

Funkční regulace, limity využití území 		1 : 2 000

Prostorová regulace				1 : 1 000

Vyhodnocení záboru ZPF				1 : 2 000

Doprava						1 : 2 000

Kanalizace, Vodovod				1 : 2 000

Energetika						1 : 2 000